RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Studiju kurss: MAB373 “Detaļu orientēšanas un padeves iekārtas”

KURSA DARBS

Robotizēta tehnoloģiskā kompleksa izstrāde detaļas Nr. 4 automātiskai apstrādei

Variants 4.7

Students: Daniels Skots Lavs

Grupa: ____________________

Pasniedzējs: ____________________

Rīga, 2026

# Saturs

1. Uzdevuma sākumdati

2. Detaļas konstruktīvais un tehnoloģiskais raksturojums

3. Ražošanas tipa noteikšana

4. Sagataves izvēle

5. Tehnoloģiskais maršruts un bāzēšana

6. Detaļas piemērotība automatizācijai

7. Padeves ierīces izvēle un aprēķins

8. Griešanas instrumentu un iekārtu izvēle

9. Griešanas režīmu aprēķins

10. Palīglaika un RTK cikla aprēķins

11. RTK darbības laika un takta ciklogramma

12. RTK kompleksa iekārtu komponējums

13. Automātiskā kontrole, sensori un drošība

14. Skaidu novākšana un dzesēšanas sistēma

15. RTK variantu salīdzinājums un galīgā izvēle

16. Gala secinājumi

17. Izmantotie informācijas avoti

Piezīme: pēc dokumenta pabeigšanas Word vidē var izveidot automātisku satura rādītāju ar lapu numuriem.

# 1. Uzdevuma sākumdati

Kursa darba uzdevums ir izstrādāt robotizētu tehnoloģisko kompleksu (RTK) dotās cilindriskās detaļas automātiskai mehāniskai apstrādei. Darbā tiek noteikts detaļas tehnoloģiskais maršruts, izvēlēta sagatave, padeves un orientēšanas ierīce, aprēķināti griešanas režīmi, noteikts RTK takts un izveidots galīgais iekārtu komponējums.

| Parametrs | Apzīmējums | Vērtība |
| --- | --- | --- |
| Gada programma | N | 180000 gab./gadā |
| Detaļas materiāls | - | Tērauds C45 |
| Kopējais garums | L | 100 mm |
| Ārējais diametrs sagatavei | D_s | 32 mm |
| Bāzes/ārējais diametrs | D | 25 mm |
| Vītne | M | M30×3,5 |
| Aksiālais urbums | B | Ø8×13 mm |
| Iekšējais urbums | D2 | Ø18 mm |
| Šķērsurbums | D1 | Ø5 mm |

Pēc rasējuma precizēšanas izmērs B=8 tiek interpretēts kā aksiālais galu urbums Ø8 ar dziļumu L5=13 mm, nevis kā rieva. Šī interpretācija nosaka, ka rievas frēzēšanas operācija nav nepieciešama, bet Ø8 tiek apstrādāts kā aksiāls urbums CNC virpošanas-frēzēšanas centrā.

# 2. Detaļas konstruktīvais un tehnoloģiskais raksturojums

Detaļa ir pakāpjveida rotācijas tipa detaļa ar ārējo vītni M30, aksiāliem urbumiem un vienu šķērsurbumu Ø5. Tā ir piemērota apstrādei CNC virpošanas-frēzēšanas centrā, jo lielākā daļa virsmu ir koaksiālas ar detaļas asi.

galvenā bāzes virsma ir Ø25, kas rasējumā saistīta ar bāzi A;

kreisajā pusē atrodas M30 ārējā vītne un iekšējais urbums Ø18;

labajā pusē atrodas aksiālais urbums Ø8×13;

šķērsurbums Ø5 tiek veidots ar C asi un piedziņas instrumentu turn-mill centrā;

prasītā virsmas raupjuma klase Ra 3,2 ir sasniedzama ar tīro virpošanu, tādēļ slīpēšana netiek paredzēta.

## 2.1. Konstrukcijas precizējums par B=8

Sākotnēji izmērs B=8 tika apsvērts kā iespējamā rieva, taču pēc rasējuma vizuālās analīzes tika pieņemts, ka tas ir aksiālais urbums Ø8. Šo secinājumu pamato tas, ka izmērs B ir parādīts starp divām oses simetriskām iekšējām kontūrlīnijām, bet L5=13 mm norāda urbuma dziļumu.

# 3. Ražošanas tipa noteikšana

Dotā gada programma ir 180000 detaļas gadā. Detaļas masa ir mazāka par 1 kg, un detaļai ir atkārtojama, stabila ģeometrija. Tādēļ ražošanas tips tiek pieņemts kā masveida ražošana.

N = 180000 gab./gadā

m_s ≈ 0,66 kg < 1 kg

Masveida ražošanai raksturīga augsta operāciju atkārtojamība, specializētu vai automatizētu iekārtu izmantošana, plūsmas tipa komponējums un automatizēta kontrole. Tāpēc dotajai detaļai ir pamatoti izstrādāt RTK ar robotu, automātisku padevi un AKS.

# 4. Sagataves izvēle

Par sagatavi tiek izvēlēts apaļais tērauda C45 stienis. Tā kā lielākais ārējais diametrs detaļai ir 32 mm, sagataves diametrs tiek pieņemts Ø32 mm. Garumam tiek pievienota neliela uzlaide torcēšanai, tāpēc sagataves garums tiek pieņemts 104 mm.

D_s = 32 mm

L_s = 104 mm

ρ = 7850 kg/m³

m_s = ρ · (π·D_s²/4) · L_s

m_s = 7850 · (3,14·0,032²/4) · 0,104 = 0,66 kg

| Rādītājs | Vērtība |
| --- | --- |
| Sagataves tips | apaļais stienis |
| Materiāls | C45 |
| Diametrs | Ø32 mm |
| Garums | 104 mm |
| Masa | ≈0,66 kg |

# 5. Tehnoloģiskais maršruts un bāzēšana

Tehnoloģiskais process tiek veidots tā, lai vispirms izveidotu stabilu bāzes virsmu Ø25/A un pēc tam pēc šīs bāzes veiktu pārējo virsmu apstrādi. Izvēlētais RTK variants paredz, ka katrs CNC virpošanas-frēzēšanas centrs pilnībā izgatavo detaļu vienā tehnoloģiskajā ciklā.

| Nr. | Operācija | Iekārta / aprīkojums |
| --- | --- | --- |
| 010 | Sagataves padeve Ø32×104 | magazīna, slīdes rene, atdalītājs |
| 020 | Sagataves ielādēšana CNC centrā | robots ar dubulto satvērēju |
| 030 | 1. uzstādījums: torcēšana, Ø25, Ø8×13 | CNC turn-mill |
| 040 | Automātiska pārbāzēšana / pretvārpsta | CNC turn-mill |
| 050 | 2. uzstādījums: Ø30, Ø18, M30, fāzes | CNC turn-mill |
| 060 | Šķērsurbums Ø5 ar C asi | CNC turn-mill, piedziņas instruments |
| 070 | Detaļas izņemšana un nodošana kontrolei | robots |
| 080 | AKS, marķēšana, palete vai brāķa kaste | AKS + robots |

Bāzēšana tiek organizēta pēc Ø25/A virsmas. Šī virsma tiek izmantota arī AKS kontroles pozīcijā, lai galvenie izmēri tiktu pārbaudīti no stabilas un atkārtojamas bāzes.

# 6. Detaļas piemērotība automatizācijai

Detaļa ir piemērota automatizācijai, jo tai ir vienkārša cilindriska sagatave, atkārtojams maršruts, neliela masa un pārsvarā rotācijas simetrijas virsmas. Visi būtiskie apstrādes posmi ir realizējami CNC virpošanas-frēzēšanas centrā. Šķērsurbums Ø5 tiek veikts ar C asi un piedziņas instrumentu, kas ļauj izvairīties no atsevišķas pārbāzēšanas ārpus CNC centra.

sagatave ir viegli padodama ar magazīnu un slīdes reni;

detaļu var satvert ar robotu, jo masa ir tikai aptuveni 0,66 kg;

apstrāde ir atkārtojama un piemērota CNC ciklam;

kvalitāti iespējams pārbaudīt ar AKS;

OK/NOK plūsmas var automatizēt ar robotu un PLC.

# 7. Padeves ierīces izvēle un aprēķins

Tā kā RTK sākumā tiek padota nevis gatava detaļa, bet vienkārša cilindriska sagatave Ø32×104 mm, sarežģīts orientējošs bunkurs nav nepieciešams. Izvēlēta magazīna ar slīdes reni un pneimatisku atdalītāju.

## 7.1. Nepieciešamā padeves ražība

τ_RTK = 39,12 s/gab.

Q_req = 60 / τ_RTK = 60 / 39,12 = 1,53 gab./min

Tā kā finālajā RTK variantā takts ir 39,12 s/gab., padeves ierīcei jānodrošina vismaz 1,53 sagataves minūtē. Ar rezerves koeficientu K_Q=1,5:

Q_proj = 1,5 · 1,53 = 2,30 gab./min

## 7.2. Magazīnas ietilpība

Autonomai darbībai tiek pieņemts, ka magazīna nodrošina vismaz 15 minūšu sagatavju rezervi.

n_mag = Q_req · t_aut = 1,53 · 15 = 22,95

Pieņem: n_mag = 25 sagataves

M_mag = 25 · 0,66 = 16,5 kg

## 7.3. Magazīnas garums un rene

p = L_s + c = 104 + 6 = 110 mm

L_mag = n_mag · p = 25 · 110 = 2750 mm

Lai komponējums nebūtu pārāk garš, praktiskajā risinājumā var izmantot divrindu vai slīpu magazīnu. Aprēķinātais vienrindas garums ir 2,75 m.

d = 32 mm

h_r = 0,4d = 12,8 ≈ 13 mm

S = 1,1d = 35,2 ≈ 36 mm

γ = 30°

Renes slīpuma leņķis 30° nodrošina sagataves pārvietošanos gravitācijas ietekmē un saglabā tās orientāciju līdz atdalītājam.

## 7.4. Atdalītājs

t_atd = 2 s

Q_atd = 60 / 2 = 30 gab./min

Tā kā Q_atd = 30 gab./min ir ievērojami lielāks par Q_proj = 2,30 gab./min, atdalītājs nav RTK ierobežojošais posms.

| Parametrs | Vērtība |
| --- | --- |
| RTK takts | 39,12 s/gab. |
| Nepieciešamā padeve | 1,53 gab./min |
| Projektētā padeve ar rezervi | 2,30 gab./min |
| Magazīnas ietilpība | 25 sagataves |
| Sagatavju masa magazīnā | ≈16,5 kg |
| Vienrindas magazīnas garums | ≈2750 mm |
| Renes dziļums | 13 mm |
| Renes platums | 36 mm |
| Renes slīpums | 30° |

# 8. Griešanas instrumentu un iekārtu izvēle

Griešanas režīmu aprēķini veikti pēc mācību metodikas un tabulu koeficientiem. Praktiskai realizācijai izvēlēti Sandvik Coromant cietkausējuma instrumenti vai tiem līdzvērtīgi instrumenti, kas atbilst C45 tērauda apstrādei un aprēķinātajiem režīmiem.

| Operācija | Instrumenta piemērs | Piezīme |
| --- | --- | --- |
| Ārējā virpošana Ø25/Ø30 | PCLNR 2525M 12 + CNMG 12 04 08-PM 4325 | tērauda ārējai virpošanai |
| Izvirpošana Ø18 | A12M-SCLCR 06-R + CCMT 06 02 04-PM 4325 | iekšējai izvirpošanai |
| Urbšana Ø17/Ø18 sagatavošanai | CoroDrill 870 vai līdzvērtīgs Ø17 urbis | aksiālai urbšanai |
| Urbšana Ø8×13 | Ø8 spirālurbis / solid carbide drill | aksiāls galu urbums |
| Šķērsurbums Ø5 | CoroDrill 860-GM Ø5 vai līdzvērtīgs | piedziņas instruments + C ass |
| M30×3,5 vītne | CoroThread 266 vai līdzvērtīgs | ārējai metriskai vītnei |

Svarīgi: dokumentā T15K6/P6M5 apzīmē mācību aprēķinu tabulu bāzi, bet praktiskai RTK realizācijai tiek paredzēti mūsdienīgi cietkausējuma instrumenti. Tas novērš pretrunu starp aprēķina metodiku un reālu ražošanas instrumentu izvēli.

# 9. Griešanas režīmu aprēķins

Šajā nodaļā apkopoti galvenie griešanas režīmu aprēķini. Aprēķini veikti pēc shēmas: griešanas dziļums, padeve, griešanas ātrums, apgriezieni, spēks/moments, jauda un mašīnlaiks.

## 9.1. Ārējā virpošana Ø32 → Ø25

Ø25 virsma tiek veidota kā bāzes virsma A. Apstrāde sadalīta rupjā un tīrajā pārgājienā.

| Pārgājiens | t, mm | s, mm/apgr | v_f, m/min | P_z, N | N_a, kW | T_p, s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rupjā virpošana Ø32→Ø26 | 3,0 | 0,40 | ≈249 | ≈1976 | ≈8,1 | 1,32 |
| Tīrā virpošana Ø26→Ø25 | 0,5 | 0,20 | ≈392 | ≈183 | ≈1,2 | 1,38 |
| Kopā | - | - | - | - | - | 2,70 |

T_p(Ø25) = 2,70 s

## 9.2. Ārējā virpošana Ø32 → Ø30 zem M30

t = (32 - 30) / 2 = 1,0 mm

s = 0,30 mm/apgr

v = 324,9 m/min; n_f = 3200 apgr/min; v_f = 321,5 m/min

P_z = 512 N

N_a = 2,69 kW; N_e = 3,16 kW

T_p = 42 / (3200 · 0,30) = 0,04375 min = 2,63 s

## 9.3. Urbšana Ø17 un izvirpošana līdz Ø18

Urbums Ø18 tiek veidots divos posmos: sākumā urbšana Ø17, pēc tam izvirpošana līdz Ø18. Padeve Ø17 urbšanai samazināta, jo pēc urbšanas paredzēta izvirpošana un nepieciešama stabila urbuma ass.

Urbšana Ø17: t = 17/2 = 8,5 mm; s = 0,30 mm/apgr

s_i = 0,868 mm/apgr; s_max = 0,356 mm/apgr; 0,30 < 0,356

T = 10 min; v = 22,8 m/min; n_f = 425 apgr/min; v_f = 22,7 m/min

M = 38,1 N·m; P_a = 4,98 kN; N_a = 1,66 kW

T_p,urbšana = 17,46 s

Izvirpošana Ø17→Ø18: t = 0,5 mm; s = 0,15 mm/apgr

n_f = 5000 apgr/min; v_f = 267,0 m/min; P_z = 156 N; N_a = 0,68 kW

T_p,izvirpošana = 2,64 s

T_p(Ø18) = 17,46 + 2,64 = 20,10 s

## 9.4. Aksiālā urbuma Ø8×13 urbšana

D = 8 mm; l = 13 mm

t = D/2 = 4 mm

s = 0,12 mm/apgr

s_i = 34,8·8^0,8 / 750^0,9 ≈ 0,475 mm/apgr; 0,12 < 0,475

T = 6 min; v = 32,2 m/min; n_f = 1250 apgr/min; v_f = 31,4 m/min

M = 4,04 N·m; P_a = 1,24 kN; N_a = 0,52 kW; N_e = 0,61 kW

l_1 = (8/2)·ctg59° = 2,40 mm

T_p(Ø8) = (13 + 2,40) / (1250·0,12) = 6,16 s

## 9.5. Šķērsurbuma Ø5 urbšana

Šķērsurbums Ø5 tiek izveidots uz turn-mill centra ar C asi un piedziņas instrumentu. Urbuma dziļums pieņemts kā sieniņas biezums starp Ø30 un Ø18.

l = (30 - 18) / 2 = 6 mm

t = 5/2 = 2,5 mm; s = 0,08 mm/apgr

s_i = 0,326 mm/apgr; 0,08 < 0,326

T = 4 min; v = 38,5 m/min; n_f = 2500 apgr/min; v_f = 39,3 m/min

M = 1,14 N·m; P_a = 580 N; N_a = 0,29 kW; N_e = 0,35 kW

l_1 = (5/2)·ctg59° = 1,50 mm; l_2 = 1 mm

T_p(Ø5) = (6 + 1,50 + 1) / (2500·0,08) = 2,55 s

## 9.6. Ārējās vītnes M30×3,5 griešana

Tā kā rasējumā norādīta M30 vītne bez soļa, aprēķinā pieņemta standarta rupjā metriskā vītne M30×3,5.

s = P = 3,5 mm/apgr

h = 0,6134P = 0,6134·3,5 = 2,15 mm

i = 8 pārgājieni

v = 50 m/min; n_f = 530 apgr/min; v_f = 49,9 m/min

L = 40 + 2P + P = 50,5 mm

T_p1 = 50,5 / (530·3,5) = 1,63 s

T_p(M30) = 8 · 1,63 = 13,10 s

## 9.7. Kopējais pamatlaiks

| Operācija | T_p, s |
| --- | --- |
| Ārējā virpošana Ø32→Ø25 | 2,70 |
| Ārējā virpošana Ø32→Ø30 zem M30 | 2,63 |
| Urbšana Ø17 + izvirpošana Ø18 | 20,10 |
| Aksiālais urbums Ø8×13 | 6,16 |
| Šķērsurbums Ø5 | 2,55 |
| M30×3,5 vītne | 13,10 |
| Kopā | 47,24 |

T_pΣ = 2,70 + 2,63 + 20,10 + 6,16 + 2,55 + 13,10 = 47,24 s

# 10. Palīglaika un RTK cikla aprēķins

Galīgajam variantam tiek izvēlēti divi vienādi CNC virpošanas-frēzēšanas centri, kurus apkalpo viens rūpnieciskais robots ar dubulto satvērēju.

F_ef = 220800 min/gadā = 13248000 s/gadā

τ_req = 13248000 / 180000 = 73,6 s/gab.

## 10.1. Viena turn-mill CNC cikls

| Laika sastāvdaļa | Laiks, s |
| --- | --- |
| Pamatlaiks visām mehāniskās apstrādes operācijām | 47,24 |
| Sagataves ievietošana, durvis, satvērējs | 5 |
| Patronas iespīlēšana/atlaišana | 3 |
| Instrumentu pozicionēšana un maiņa | 5 |
| Automātiska pārbāzēšana / pretvārpsta | 8 |
| Vītnes negriezošie gājieni | 5 |
| C ass un piedziņas instrumenta palīglaiks Ø5 | 5 |
| Kopā | 78,24 |

T_TM = 47,24 + 31 = 78,24 s

T_TM = 78,24 s > τ_req = 73,6 s, tāpēc viens turn-mill CNC nav pietiekams.

## 10.2. Divu paralēlu CNC centru takts

τ_TM,2 = T_TM / 2 = 78,24 / 2 = 39,12 s/gab.

T_robots = 30 s/gab.; T_AKS = 13 s

τ_RTK = max(39,12; 30; 13) = 39,12 s/gab.

39,12 < 73,6, tātad RTK nodrošina gada programmu.

## 10.3. Gada ražība un noslodze

Q_gadā = 13248000 / 39,12 = 338650 gab./gadā

η_nosl = 180000 / 338650 = 0,531 = 53,1%

Noslodze 53,1 % nozīmē, ka izvēlētais variants nav minimālo izmaksu risinājums. Tas tiek izvēlēts kā tehnoloģiski drošs variants ar ražošanas rezervi, lai kompensētu reālus automātiskās ražošanas traucējumus, apkopes, instrumentu nodilumu un kontroles laika svārstības.

# 11. RTK darbības laika un takta ciklogramma

Ciklogrammā jānošķir viena CNC centra cikls un RTK takts. Viena detaļa vienā CNC centrā tiek apstrādāta 78,24 s, bet divi CNC centri ar savstarpēju nobīdi ļauj izlaist gatavu detaļu ik pēc 39,12 s.

Δt = T_TM / 2 = 78,24 / 2 = 39,12 s

Vienkāršota ciklogrammas shēma A2 lapai:

Laiks:      0        39,12      78,24      117,36      156,48 s

CNC Nr.1:  [=========== cikls i ===========][=========== cikls i+2 =====]

CNC Nr.2:             [=========== cikls i+1 ===========][=========== cikls i+3 ====]

Robots:    [--30 s--] [--30 s--] [--30 s--] [--30 s--]

AKS:                              [13 s]     [13 s]     [13 s]

Izlaide:                         det. i     det. i+1   det. i+2

## 11.1. Noslodzes koeficienti

K_robots = 30 / 39,12 = 76,7%

K_AKS = 13 / 39,12 = 33,2%

K_atd = 2 / 39,12 = 5,1%

Pēc divu CNC centru izvēles būtisks ritma elements ir robots. Tā noslodze sasniedz 76,7 %, tāpēc robotam paredzēts dubultais satvērējs, lai vienā apkalpošanas ciklā varētu izņemt gatavo detaļu un ievietot jaunu sagatavi.

T_caurlaide ≈ 105 s, bet τ_RTK = 39,12 s/gab.

# 12. RTK kompleksa iekārtu komponējums

RTK komponējums tiek veidots kā divu CNC virpošanas-frēzēšanas centru šūna ar centrā novietotu robotu. Abus CNC centrus apkalpo viens robots ar dubulto satvērēju.

Magazīna → slīdes rene → atdalītājs → robots → CNC Nr.1 / CNC Nr.2 → AKS → marķēšana → palete

| Nr. | Iekārta / mezgls | Funkcija |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sagatavju magazīna | uzkrāj Ø32×104 mm sagataves |
| 2 | Slīdes rene | padod sagatavi uz atdalītāju |
| 3 | Pneimatisks atdalītājs | izsniedz vienu sagatavi robotam |
| 4 | Robots ar dubulto satvērēju | apkalpo abus CNC centrus un AKS |
| 5 | CNC turn-mill Nr.1 | pilna detaļas apstrāde |
| 6 | CNC turn-mill Nr.2 | pilna detaļas apstrāde |
| 7 | AKS | automātiska kontrole |
| 8 | Marķēšanas mezgls | detaļas identifikācija |
| 9 | Gatavo detaļu palete | OK detaļu uzkrāšana |
| 10 | Brāķa kaste | NOK detaļu savākšana |
| 11 | Skaidu konveijeri | skaidu novākšana no abiem CNC |
| 12 | Drošības nožogojums | operatora aizsardzība |

## 12.1. Komponējuma shēma

┌─────────────────────────────────────────── DROŠĪBAS NOŽOGOJUMS ───────────────────────────────────────────┐

│   [CNC turn-mill Nr.1]              [CNC turn-mill Nr.2]                                                  │

│             │                                  │                                                          │

│             └──────────────┐   ┌──────────────┘                                                          │

│ [Magazīna] → [Rene] → [AT] → [ROBOTS] → [AKS] → [Marķēšana] → [Palete]                                    │

│                                  │                                                                        │

│                            [Brāķa kaste]                                                                 │

│ [Skaidu konv. 1]                                              [Skaidu konv. 2]                            │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 12.2. Komponējuma izmēri

| Elements | Pieņemtais izmērs, mm |
| --- | --- |
| CNC turn-mill centrs Nr.1 | 3000 × 1900 |
| CNC turn-mill centrs Nr.2 | 3000 × 1900 |
| Robota darba zona | R ≈ 1800 |
| Sagatavju magazīna + rene | ≈2750 × 600 vai divrindu magazīna |
| AKS | 900 × 700 |
| Marķēšanas mezgls | 600 × 500 |
| Gatavo detaļu palete | 1200 × 800 |
| Brāķa kaste | 600 × 400 |
| Skaidu konveijers katram CNC | 1200 × 500 |
| Drošības nožogojuma zona | apm. 7500 × 5500 |

Apkalpošanas zonas: 1000 mm pie CNC priekšpuses, 700–800 mm CNC aizmugures servisam, 1000 mm magazīnas papildināšanai, 1200 mm paletes nomaiņai un aptuveni R=1800 mm robota darba zonai.

# 13. Automātiskā kontrole, sensori un drošība

Pēc CNC apstrādes robots pārvieto detaļu uz AKS. AKS pieņem OK/NOK lēmumu. OK detaļas tiek marķētas un novietotas paletē, NOK detaļas tiek ievietotas brāķa kastē.

| Kontrolējamais elements | Kontroles metode |
| --- | --- |
| Ø25 / bāze A | kontaktmērītājs vai pneimatisks mērītājs |
| Ø30 / M30 zona | kontaktmērītājs un vītnes klātbūtnes kontrole |
| Kopējais garums L | lineārais devējs / gala atdure |
| Urbums Ø18 | pneimatisks mērītājs vai kalibra tapa |
| Aksiālais urbums Ø8×13 | kalibra tapa ar dziļuma kontroli |
| Šķērsurbums Ø5 | kalibra tapa vai optiska kontrole |
| Fāzes | optiska kontrole |
| Marķējums | kamera / optiskais sensors |

RTK drošību nodrošina drošības nožogojums, bloķējamas operatora durvis, E-STOP pogas, gaismas aizkari, CNC durvju bloķēšana, robota darba zonas kontrole, pneimatikas spiediena kontrole, detaļas klātbūtnes sensori un PLC bloķēšanas loģika.

padeves zonā: sagatavju līmeņa sensors, atdalītāja gala stāvokļa sensori, sagataves klātbūtnes sensors;

robotā: dubultā satvērēja atvērts/aizvērts signāli, detaļas klātbūtnes sensors, sadursmes kontrole;

CNC centros: durvju bloķēšana, patronas iespīlēšanas kontrole, C ass pozīcija, piedziņas instrumenta kontrole, instrumenta lūzuma kontrole;

AKS: detaļas klātbūtne, mērījumu signāli un OK/NOK rezultāts;

paletē/brāķa kastē: klātbūtnes un piepildījuma sensori.

# 14. Skaidu novākšana un dzesēšanas sistēma

Detaļa tiek izgatavota no C45 tērauda, izmantojot virpošanu, urbšanu, izvirpošanu, vītnes griešanu un šķērsurbuma apstrādi. Tāpēc RTK kompleksā nepieciešama automatizēta skaidu novākšanas un dzesēšanas sistēma.

Katram CNC turn-mill centram paredzēts savs skaidu konveijers un emulsijas sistēma. Izvēlēts skrāpju/rausēja tipa skaidu konveijers ar emulsijas notecināšanu, jo tērauda skaidas tiek veidotas kopā ar dzesēšanas šķidrumu.

| Elements | Daudzums | Piezīme |
| --- | --- | --- |
| CNC turn-mill centrs | 2 | katrs pilnībā apstrādā detaļu |
| Skaidu konveijers | 2 | viens pie katra CNC |
| Emulsijas sistēma | 2 | katram CNC sava |
| Skaidu konteiners | 2 | izvietoti ārpus robota zonas |
| Emulsijas filtrēšana | 2 | pie katra CNC |
| Konteinera piepildījuma sensors | 2 | operatora signālam |
| Emulsijas plūsmas sensors | 2 | procesa drošībai |

Skaidu konteineri tiek izvietoti pie drošības nožogojuma ārējās malas, lai operators varētu tos apkalpot, neieejot robota darba zonā.

# 15. RTK variantu salīdzinājums un galīgā izvēle

| Variants | Sastāvs | Takts, s/gab. | Gada ražība | Novērtējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 turn-mill CNC | 78,24 | ≈169300 | nepietiek programmai |
| B | 1 CNC + Ø5 urbšanas mezgls | 70,69 | ≈187400 | ekonomisks, bet maza rezerve |
| C | 2 turn-mill CNC + 1 robots | 39,12 | ≈338650 | izvēlētais variants ar rezervi |
| D | 3 turn-mill CNC + 1 robots | 30,00 | ≈441600 | pārmērīgs, robots kļūst par ierobežojumu |

Par galīgo risinājumu izvēlēts variants C. Šis variants nav minimālo izmaksu variants, bet tas nodrošina ievērojamu ražošanas rezervi, stabilu takta izpildi un iespēju pilnībā apstrādāt detaļu vienā CNC centrā bez ārējas papildu urbšanas pozīcijas.

Δτ_C = τ_req - τ_RTK = 73,6 - 39,12 = 34,48 s

# 16. Gala secinājumi

Dotā detaļa ir C45 tērauda rotācijas tipa detaļa, kas ir piemērota automatizētai CNC apstrādei.

Pēc rasējuma precizēšanas B=8 tiek interpretēts kā aksiālais urbums Ø8×13, nevis kā rieva.

Par sagatavi izvēlēts apaļais stienis Ø32×104 mm ar masu aptuveni 0,66 kg.

Aprēķinātais galveno operāciju pamatlaiks ir T_pΣ = 47,24 s.

Viens turn-mill CNC ar ciklu T_TM = 78,24 s nepietiek gada programmai, jo pārsniedz nepieciešamo taktu 73,6 s/gab.

Par galīgo RTK risinājumu izvēlēti divi CNC virpošanas-frēzēšanas centri un viens robots ar dubulto satvērēju.

RTK takts ir τ_RTK = 39,12 s/gab., kas ir mazāks par nepieciešamo taktu 73,6 s/gab.

Iespējamā gada ražība ir aptuveni 338650 gab./gadā, un dotā programma 180000 gab./gadā tiek nodrošināta.

Padeves sistēma ar magazīnu, slīdes reni un pneimatisku atdalītāju nodrošina sagatavju padevi ar rezervi.

AKS nodrošina galveno izmēru un pazīmju kontroli, OK/NOK šķirošanu, marķēšanu un gatavo detaļu novietošanu paletē.

Katram CNC centram paredzēts savs skaidu konveijers un dzesēšanas sistēma, kas nodrošina stabilu automātisku darbu.

Izvēlētais risinājums ir tehnoloģiski drošs RTK variants ar ražošanas rezervi, nevis minimālo izmaksu variants.

# 17. Izmantotie informācijas avoti

VARIANTS 4.7 / RTK-Model.pdf — uzdevuma variants, detaļas rasējums un sākumdati.

MAB373_1lekcija_IEVADS.pdf — RTK un kursa prasību pamatinformācija.

MAB373_3lekcija.pdf — ražošanas tipu un automatizācijas piemērotības teorija.

MAB373_lotki_6lekcija_ORTUS.pdf; MAB373_lotki_7lekcija_ORTUS.pdf; MAB373_lotki_8lekcija.pdf — renes, padeves un orientēšanas ierīces.

MAB373_mehaniskie_bunkuri_9_10_11_ORTUS_9TEMA.pdf; MAB373_mehaniskie_bunkuri_12_ORTUS.pdf — bunkuru un atdalītāju principi.

Mat gr rez apr-1.pdf — griešanas režīmu aprēķinu metodika.

Tabulas.pdf — griešanas režīmu un koeficientu tabulas.

Skaidu novākšana mehāniskajos cehos un automātiskā kontroles sistēma (AKS).pptx — skaidu novākšana un AKS pamatprincipi.

Sandvik Coromant katalogs — praktiskai instrumentu izvēlei un cietkausējuma instrumentu piemēriem.

# Pielikums A. Norādes grafiskajai daļai

A4 lapā: detaļas rasējums ar precizēto B=Ø8 interpretāciju.

A1 lapā: apstrādes skices pa uzstādījumiem un galvenajām virsmām: Ø25, Ø30, Ø18, Ø8, M30 un Ø5 ar C asi.

A2 lapā: RTK komponējums ar diviem CNC turn-mill centriem, centrālo robotu, magazīnu, reni, atdalītāju, AKS, marķēšanu, paleti, brāķa kasti, skaidu konveijeriem, drošības nožogojumu un apkalpošanas zonām. A2 labajā pusē jāievieto takta ciklogramma ar T_TM=78,24 s un τ_RTK=39,12 s/gab.