RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Transporta un mašīnzinību fakultāte

Mācību priekšmets: MAB373 — Detaļu orientēšanas un padeves iekārtas

KURSA DARBS

Robotizēta tehnoloģiskā kompleksa (RTK) izstrāde detaļas mehāniskai apstrādei

Variants 4.7

Students: ____________________

Grupa: ____________________

Vadītājs: ____________________

Rīga, 2026

# Saturs

1. Sākumdati un detaļas konstrukcijas analīze	3

2. Ražošanas tipa noteikšana	4

3. Sagataves izvēle	4

4. Tehnoloģiskā maršruta izstrāde	5

5. Bāzēšanas un nostiprināšanas izvēle	6

6. RTK iekārtu izvēle	7

7. Sagatavju padeves un orientēšanas ierīces izvēle un aprēķins	8

8. Instrumentu un apstrādes operāciju izvēle	9

9. Griešanas režīmu aprēķins	10

10. Palīglaika un RTK takta aprēķins	14

11. RTK darbības laika un takta ciklogramma	15

12. RTK kompleksa iekārtu komponējums	16

13. Automātiskā kontrole, sensori un drošība	17

14. Skaidu novākšana un dzesēšanas sistēma	18

15. RTK variantu salīdzinājums un galīgā izvēle	18

16. Gala secinājumi	18

Literatūras saraksts	19

Grafiskā daļa	19

# 1. Sākumdati un detaļas konstrukcijas analīze

## 1.1. Sākumdati

Kursa darba uzdevums ir izstrādāt robotizētu tehnoloģisko kompleksu (RTK) dotās detaļas automātiskai mehāniskai apstrādei. Detaļas un ražošanas sākumdati pēc varianta 4.7 ir apkopoti tabulā.

| Parametrs | Vērtība |
| --- | --- |
| Variants | 4.7 |
| Materiāls | Tērauds C45 |
| Gada programma | N = 180 000 gab./gadā |
| Kopējais garums | L = 100 mm |
| Pakāpju garumi | L1=40; L2=32; L3=32; L4=20; L5=13 mm |
| Ārējais diametrs | D = 25 mm |
| Ārējā vītne | M30 |
| Iekšējais urbums | D2 = 0,6·M = 18 mm |
| Šķērsurbums | D1 = 5 mm |
| Labās puses aksiālais urbums | B = 8 mm |
| Virsmas raupjums | Ra = 3,2 |
| Bāze | A |

Šajā darbā izmērs B = 8 tiek interpretēts kā labās puses aksiālā urbuma diametrs:

B = 8  ⇒  Ø8 × 13 mm

Šī interpretācija ir svarīga, jo tā nosaka tehnoloģisko maršrutu: labās puses Ø8 urbumu iespējams izveidot uz CNC virpošanas-frēzēšanas centra kā aksiālu urbšanas operāciju, nevis kā rievas frēzēšanu. Detaļas izmēri darbā pieņemti pēc precizēšanas ar pasniedzēju.

## 1.2. Detaļas konstrukcijas analīze

Dotā detaļa ir pakāpjveida rotācijas ķermeņa tipa detaļa. Tās galvenā ģeometrija ir veidota ap kopējo garenasi, tādēļ detaļa ir piemērota apstrādei uz CNC virpošanas centra vai CNC virpošanas-frēzēšanas centra. Detaļai ir šādi galvenie konstruktīvie elementi:

| Elements | Nozīme konstrukcijā un tehnoloģijā |
| --- | --- |
| Ārējā vītne M30 | Savienojuma vai nostiprināšanas elements |
| Ārējā cilindriskā virsma Ø25 | Bāzes vai sēžas virsma; saistīta ar bāzi A |
| Iekšējais urbums Ø18 | Aksiāls urbums kreisajā pusē |
| Labās puses urbums Ø8×13 | Aksiāls galu urbums |
| Šķērsurbums Ø5 | Radiāls papildu funkcionāls urbums |
| Fāzes 2×45° un 3×45° | Montāžas atvieglošanai un asu malu noņemšanai |
| Raupjums Ra 3,2 | Apstrādātās virsmas kvalitātes prasība |
| Pielaide 0,01 pret bāzi A | Precizitātes prasība attiecībā pret bāzi A |

Pēc konstrukcijas detaļa ir piemērota automatizētai mehāniskai apstrādei. Galvenās ārējās cilindriskās virsmas, gala virsmas, fāzes, aksiālie urbumi un ārējā vītne var tikt izveidoti ar virpošanas, urbšanas, izvirpošanas un vītnes griešanas operācijām. Šķērsurbums Ø5 tiek izveidots ar piedziņas instrumentu, izmantojot C asi, tāpēc atsevišķa urbšanas pozīcija nav obligāta. Detaļas materiāls C45 ir labi apstrādājams ar cietkausējuma instrumentiem, taču apstrādes laikā veidojas tērauda skaidas un siltums, tādēļ RTK kompleksā jāparedz dzesēšanas šķidruma padeve un automātiska skaidu novākšanas sistēma. Detaļas rasējums ar visiem izmēriem un bāzi A ir parādīts grafiskajā lapā 1.

## 1.3. Detaļas piemērotība automatizētai ražošanai

Detaļa ir piemērota automatizētai ražošanai, jo tā ir rotācijas tipa un tās galvenās virsmas var apstrādāt uz CNC virpošanas-frēzēšanas centra; sagatave ir vienkārša cilindriska forma, kuru iespējams automātiski padot ar magazīnu un slīdes reni; apstrādes operācijas ir atkārtojamas un piemērotas CNC cikliem; gada programma ir liela, tāpēc automatizēta padeve, robots un AKS ir tehnoloģiski pamatoti; detaļas kontrolei iespējams izmantot automātisku kontroles staciju ar OK/NOK šķirošanu. Tādējādi dotā detaļa ir piemērota robotizēta tehnoloģiskā kompleksa izstrādei, kurā tiek nodrošināta sagatavju padeve, mehāniskā apstrāde, automātiskā kontrole, marķēšana un gatavo detaļu novietošana paletē.

# 2. Ražošanas tipa noteikšana

## 2.1. Gada programma

Saskaņā ar uzdevumu dotās detaļas gada izlaides programma ir:

N = 180 · 10³ = 180 000 gab./gadā

Lai noteiktu ražošanas tipu, nepieciešams novērtēt detaļas masu un salīdzināt gada programmu ar ražošanas tipu klasifikāciju.

## 2.2. Detaļas masas aptuvens novērtējums

Ražošanas tipa noteikšanai pietiek pierādīt, ka detaļa ietilpst masas grupā m < 1 kg. Sākumā pieņem maksimāli palielinātu novērtējumu kā pilnu cilindru ar diametru D = 30 mm un garumu L = 100 mm; šāda pieeja dod masas augšējo robežu, jo reālajai detaļai ir urbumi un pakāpes.

Vmax = (π·D²/4)·L = (3,14·30²/4)·100 = 70 650 mm³

ρ = 7,85·10⁻⁶ kg/mm³

mmax = Vmax·ρ = 70 650·7,85·10⁻⁶ = 0,55 kg

Tātad pat ar palielinātu novērtējumu m < 1 kg.

## 2.3. Ražošanas tipa izvēle

Tā kā detaļas masa ir mazāka par 1 kg un gada programma ir 180 000 gab./gadā, ražošana atbilst masveida ražošanai. Masveida ražošanai raksturīga liela un pastāvīga izlaides programma, atkārtojama detaļas konstrukcija, specializētas vai automatizētas iekārtas, speciāla tehnoloģiskā aprīkojuma izmantošana, plūsmas tipa iekārtu izvietojums, samazināts operatora roku darbs un automātiska padeve un kontrole. Tādēļ šai detaļai ir pamatoti projektēt RTK ar automatizētu sagatavju padevi, robotizētu iekraušanu un izkraušanu, CNC apstrādi, automātisko kontroli un gatavo detaļu novietošanu paletē.

## 2.4. Secinājums par ražošanas tipu

Ražošanas tips — masveida ražošana. Pie gada programmas 180 000 gab./gadā manuāla sagatavju padeve un universāla atsevišķu operāciju apstrāde būtu mazāk efektīva, tāpēc automatizēta tehnoloģiskā kompleksa izmantošana ir pamatota.

# 3. Sagataves izvēle

## 3.1. Sagataves veida izvēle

Dotās detaļas izgatavošanai par sagatavi tiek izvēlēts apaļais velmētais tērauda stienis no C45. Šāda sagatave ir piemērota, jo detaļa pēc konstrukcijas ir pakāpjveida rotācijas ķermenis, kura galvenās virsmas ir cilindriskas. Lējuma vai kaluma izmantošana nav lietderīga, jo detaļai nav sarežģītas telpiskas formas, un nepieciešamās virsmas var iegūt ar virpošanu, urbšanu, izvirpošanu un vītnes griešanu.

## 3.2. Sagataves diametra izvēle

Detaļas maksimālais ārējais izmērs ir saistīts ar ārējo vītni M30. Lai varētu apstrādāt ārējo virsmu zem M30 un nodrošināt pietiekamu apstrādes uzlaidi, tiek izvēlēts tuvākais piemērotais apaļā stieņa diametrs Ds = 32 mm. Apstrādes uzlaide uz vienu pusi virsmai Ø30:

h = (Ds − D)/2 = (32 − 30)/2 = 1 mm

Uzlaide virsmai Ø25:

h = (32 − 25)/2 = 3,5 mm

Šī uzlaide ir lielāka, bet virsma Ø25 tiek veidota kā pakāpe, tāpēc to iespējams apstrādāt ar rupjās un tīrās virpošanas pārejām.

## 3.3. Sagataves garuma izvēle

Gatavās detaļas kopējais garums ir L = 100 mm. Tā kā gala virsmas jāapstrādā no abām pusēm, tiek pieņemta uzlaide z1 = z2 = 2 mm. Sagataves garums:

Ls = L + z1 + z2 = 100 + 2 + 2 = 104 mm

Tātad uzlaide uz katru gala virsmu ir 2 mm, kas ir piemērota torņu pievirpošanai.

## 3.4. Pieņemtā sagatave

Tiek pieņemta sagatave: C45 apaļais velmētais stienis Ø32 × 104 mm, sagriezts gabalos.

## 3.5. Sagataves masas aprēķins

Vs = (π·Ds²/4)·Ls = (3,14·32²/4)·104 = 83 615 mm³

ms = Vs·ρ = 83 615·7,85·10⁻⁶ = 0,66 kg

Šī masa ir piemērota robotizētai manipulācijai un automātiskai padevei ar magazīnu un slīdes reni.

## 3.6. Secinājums par sagatavi

Detaļas izgatavošanai tiek pieņemta sagatave C45 apaļais velmētais stienis Ø32 × 104 mm. Šāda sagatave nodrošina pietiekamu apstrādes uzlaidi, ir piemērota CNC virpošanas-frēzēšanas apstrādei un ļauj organizēt automātisku padevi RTK kompleksā.

# 4. Tehnoloģiskā maršruta izstrāde

## 4.1. Maršruta izstrādes pamatojums

Dotās detaļas mehāniskās apstrādes tehnoloģiskais maršruts izstrādāts, ievērojot detaļas konstrukciju, sagataves izmērus, materiālu C45 un RTK automātiskās darbības loģiku. Par sagatavi pieņemts apaļais velmētais tērauda stienis Ø32×104 mm. Tā kā detaļa ir pakāpjveida rotācijas ķermenis, galvenās apstrādes operācijas paredzēts veikt uz CNC virpošanas-frēzēšanas centra. Lai nodrošinātu pareizu bāzēšanas loģiku, sākumā tiek apstrādāta labā detaļas puse, kurā atrodas cilindriskā virsma Ø25 un ar to saistītā bāze A. Pēc šīs virsmas izveidošanas detaļa tiek pārbāzēta, un otrajā uzstādījumā tiek apstrādāta kreisā puse ar ārējo vītni M30, iekšējo urbumu Ø18 un šķērsurbumu Ø5. Šāda secība ir tehnoloģiski pareizāka nekā variants, kurā vispirms tiek griezta vītne M30 un pēc tam detaļa tiek nostiprināta aiz gatavas vītnes, jo tas radītu risku bojāt vītnes profilu.

## 4.2. Galvenā tehnoloģiskā secība

Kopējā tehnoloģiskā secība vienai detaļai ir šāda:

sagatave Ø32×104 → padeve → 1. uzstādījums: Ø25/A un Ø8 → 2. uzstādījums: Ø30, Ø18, Ø5, M30 → AKS

RTK kompleksā ir paredzēti divi vienādi CNC virpošanas-frēzēšanas centri, tāpēc zemāk aprakstītais maršruts attiecas uz vienu CNC centru, bet reālajā RTK tas tiek paralēli atkārtots divos identiskos centros.

## 4.3. Tehnoloģiskais maršruts

| Op. | Nosaukums | Iekārta / mezgls | Bāzēšana | Apstrādājamās virsmas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | Sagatavju uzkrāšana | Sagatavju magazīna | — | Sagataves Ø32×104 |
| 010 | Orientēšana un izsniegšana | Slīdes rene + atdalītājs | Pa asi | Viena sagatave |
| 015 | Ievietošana CNC | Robots ar dubulto satvērēju | Pa Ø32 | Sagatave patronā |
| 020 | Labā gala pievirpošana | CNC turn-mill | Patronā pa Ø32 | Labā gala virsma |
| 025 | Ø25 virpošana | CNC turn-mill | Patronā pa Ø32 | Ø25×20, bāze A |
| 030 | Aksiālā urbuma Ø8×13 urbšana | CNC turn-mill | Patronā pa Ø32 | Ø8 urbums, dziļums 13 |
| 035 | Labās puses fāžu apstrāde | CNC turn-mill | Patronā pa Ø32 | Labās puses malas |
| 040 | Pārņemšana / pārbāzēšana | Pretvārpsta / robots | Pēc Ø25/A | Sagatave 2. uzstādījumam |
| 045 | Kreisā gala pievirpošana | CNC turn-mill | Pēc Ø25/A | Kreisā gala virsma, L=100 |
| 050 | Ārējā virpošana zem M30 | CNC turn-mill | Pēc Ø25/A | Ø30 virsma zem M30 |
| 055 | Urbšana Ø17 + izvirpošana Ø18 | CNC turn-mill | Pēc Ø25/A | Iekšējais urbums Ø18 |
| 060 | Šķērsurbuma Ø5 urbšana | CNC turn-mill, C ass + piedziņas instr. | Pēc Ø25/A, C ass | Šķērsurbums Ø5 |
| 065 | Fāžu apstrāde un atgratēšana | CNC turn-mill | Pēc Ø25/A | Fāzes 2×45°, 3×45° |
| 070 | Ārējās vītnes M30×3,5 griešana | CNC turn-mill | Pēc Ø25/A | Ārējā vītne M30 |
| 075 | Automātiskā kontrole | AKS | Pēc bāzes A / Ø25 | Visi galvenie izmēri |
| 080 | Marķēšana un izkraušana | Robots + marķēšana + palete | — | Gatavā detaļa |

## 4.4. Operāciju secības pamatojums

Šķērsurbums Ø5 tiek izveidots pirms ārējās vītnes M30 griešanas, jo pēc šķērsurbuma var veidoties nelieli atskabargu atlikumi uz ārējās virsmas, kas turpmākajā fāžu apstrādē un vītnes griešanā daļēji tiek noņemti. Tādēļ pieņemtā secība otrajā uzstādījumā ir Ø30 → Ø18 → Ø5 → fāzes / atgratēšana → M30. Slīpēšana pamata maršrutā netiek paredzēta, jo rasējumā norādītā raupjuma prasība Ra = 3,2 ir nodrošināma ar tīro virpošanu un urbšanu; slīpēšana būtu tehnoloģiski lieka un nevajadzīgi sarežģītu RTK sastāvu.

# 5. Bāzēšanas un nostiprināšanas izvēle

## 5.1. Bāzēšanas shēmas pamatojums

Bāzēšanas un nostiprināšanas shēma izvēlēta tā, lai nodrošinātu galveno cilindrisko virsmu koaksiālu apstrādi un saglabātu vienotu tehnoloģisko līniju visā RTK kompleksā. Tā kā rasējumā bāze A ir saistīta ar detaļas labo pusi un cilindrisko virsmu Ø25, sākumā tiek izveidota šī bāzes virsma, un pēc tam pārējās būtiskās virsmas tiek apstrādātas attiecībā pret to. Galvenais princips: 1. uzstādījumā izveido Ø25/A, 2. uzstādījumā apstrādā M30, Ø18 un Ø5 pēc Ø25/A. Šāda secība ir stabilāka nekā variants, kurā sākumā tiek griezta vītne M30 un pēc tam detaļa tiek nostiprināta aiz gatavas vītnes.

## 5.2. Pirmais un otrais uzstādījums

Pirmajā uzstādījumā sagatave Ø32×104 mm tiek nostiprināta hidrauliskajā patronā pēc sākotnējās ārējās virsmas Ø32, bet sagataves gals tiek atbalstīts pret patronas gala atduri, kas nodrošina stabilu aksiālo novietojumu. Šajā uzstādījumā tiek apstrādāta labā puse: pievirpots gals, virpota virsma Ø25, urbts urbums Ø8×13 un apstrādātas fāzes; tādējādi tiek izveidota bāzes virsma A. Otrajā uzstādījumā detaļa tiek pārbāzēta pēc jau apstrādātās Ø25 virsmas, izmantojot mīkstās profilētās spīles, collet tipa patronu vai precīzu aizsarguzmavu, lai nodrošinātu centrēšanas precizitāti un nebojātu apstrādāto virsmu. Šajā uzstādījumā tiek apstrādāts kreisais gals līdz L=100 mm, ārējā virsma Ø30 zem M30, iekšējais urbums Ø18, šķērsurbums Ø5, fāzes un ārējā vītne M30×3,5.

## 5.3. Šķērsurbuma un kontroles bāzēšana

Šķērsurbums Ø5 tiek urbts tajā pašā CNC virpošanas-frēzēšanas centrā: detaļa paliek nostiprināta pēc Ø25/A virsmas, bet tās leņķiskais stāvoklis tiek noteikts ar C asi. Tas ļauj precīzi novietot šķērsurbumu attiecībā pret detaļas garenasi bez papildu pārbāzēšanas uz citu iekārtu. Pēc apstrādes detaļa tiek pārvietota uz AKS, kur tā tiek balstīta pēc Ø25/A virsmas un no šīs bāzes tiek pārbaudīti kopējais garums, Ø25, Ø18, Ø8×13, Ø5, M30, fāzes un ģeometriskā pielaide pret bāzi A.

## 5.4. Bāzēšanas shēmas tabula

| Etaps | Bāzēšana | Nostiprināšana | Apstrādes mērķis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. uzstādījums | Pēc sagataves Ø32 un gala atdures | Hidrauliska patrona | Izveidot labo pusi, Ø25/A un Ø8 |
| 2. uzstādījums | Pēc Ø25/A | Collet patrona / mīkstās spīles | Apstrādāt Ø30, Ø18, Ø5, M30 |
| Ø5 urbšana | Pēc Ø25/A, ar C ass indeksāciju | Tas pats nostiprinājums | Precīzi izveidot šķērsurbumu Ø5 |
| Kontrole | Pēc Ø25/A | AKS prizma / kontroles balsti | Pārbaudīt izmērus un OK/NOK |

# 6. RTK iekārtu izvēle

## 6.1. Iekārtu izvēles pamats

Automatizētā tehnoloģiskā kompleksa iekārtu izvēle veikta, balstoties uz detaļas konstrukciju, ražošanas tipu, tehnoloģisko maršrutu un izvēlēto bāzēšanas shēmu. Tā kā detaļa ir pakāpjveida rotācijas ķermenis, galvenās apstrādes operācijas iespējams veikt uz CNC virpošanas-frēzēšanas centra. Par galvenajām tehnoloģiskajām iekārtām izvēlēti divi vienādi CNC virpošanas-frēzēšanas centri ar C asi, piedziņas instrumentiem un pretvārpstu. Katrs CNC centrs spēj pilnībā izgatavot detaļu vienā tehnoloģiskajā ciklā, ieskaitot ārējo virpošanu, aksiālo urbumu apstrādi, M30 vītnes griešanu, fāžu izveidošanu un šķērsurbuma Ø5 urbšanu ar piedziņas instrumentu.

## 6.2. Galīgais RTK sastāvs

| Nr. | Iekārta / mezgls | Funkcija |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sagatavju magazīna | Uzkrāj Ø32×104 sagataves |
| 2 | Slīdes rene | Saglabā orientāciju un padod uz atdalītāju |
| 3 | Pneimatisks atdalītājs | Izsniedz vienu sagatavi robotam |
| 4 | Rūpnieciskais robots ar dubulto satvērēju | Apkalpo abus CNC centrus |
| 5–6 | CNC virpošanas-frēzēšanas centri Nr.1 un Nr.2 | Pilna detaļas apstrāde |
| 7 | Hidrauliskās / collet patronas | Detaļas nostiprināšana abos uzstādījumos |
| 8 | Revolvergalvas ar piedziņas instrumentiem | Virpošana, urbšana, izvirpošana, vītne, Ø5 |
| 9 | Automātiskā kontroles sistēma (AKS) | Galveno izmēru un pazīmju kontrole |
| 10 | Marķēšanas mezgls | Gatavās detaļas identifikācija |
| 11–12 | Gatavo detaļu palete / brāķa kaste | Derīgo un nederīgo detaļu šķirošana |
| 13 | Skaidu konveijeri un dzesēšanas sistēmas | Skaidu un emulsijas novākšana |
| 14 | Drošības nožogojums | Operatora aizsardzība |

## 6.3. Iekārtu izvēles pamatojums

Divu CNC centru izmantošana ir pamatota ar ražīguma aprēķinu: viena CNC centra pilnais cikla laiks ir 78,24 s, bet nepieciešamais takts gada programmas izpildei ir 73,6 s/gab., tāpēc viens CNC centrs nav pietiekams. Izmantojot divus paralēli strādājošus CNC centrus, RTK takts tiek samazināts līdz 39,12 s/gab. Sagatavju padevei izvēlēta magazīna ar slīdes reni un pneimatisku atdalītāju, kas ir piemērota cilindriskām sagatavēm Ø32×104 mm. Sagatavju iekraušanu CNC centros, gatavo detaļu izņemšanu un pārvietošanu uz AKS veic rūpnieciskais robots ar dubulto satvērēju, kas vienā ciklā ļauj izņemt gatavo detaļu un ievietot jaunu sagatavi, samazinot CNC centru dīkstāvi. Pēc apstrādes detaļa tiek padota uz AKS, derīgās detaļas tiek marķētas un novietotas paletē, bet neatbilstošas — novirzītas uz brāķa kasti. Tā kā apstrādes laikā rodas tērauda skaidas un siltums, katram CNC centram paredzēts savs skaidu konveijers un dzesēšanas šķidruma sistēma.

# 7. Sagatavju padeves un orientēšanas ierīces izvēle un aprēķins

## 7.1. Padeves ierīces izvēle

Dotās detaļas ražošanai RTK kompleksā tiek padota nevis gatava detaļa, bet cilindriska sagatave Ø32×104 mm. Tā kā sagatave pirms apstrādes ir vienkāršs rotācijas ķermenis bez vītnes, urbumiem, pakāpēm un bāzes A, tās padevei nav nepieciešams sarežģīts orientējošs bunkurs — pietiek nodrošināt sagataves garenass orientāciju un vienas sagataves izsniegšanu robotam. Par padeves ierīci tiek izvēlēta magazīna ar slīdes reni un pneimatisku atdalītāju. Magazīnā sagataves atrodas orientētā stāvoklī, slīdes rene nodrošina to pārvietošanos līdz robota paņemšanas pozīcijai, bet atdalītājs katrā RTK ciklā izsniedz vienu sagatavi.

## 7.2. Padeves ražības aprēķins

Sākumdati: Ds = 32 mm, Ls = 104 mm, ms = 0,66 kg. Pēc RTK takta aprēķina kompleksa takts ir τRTK = 39,12 s/gab. Nepieciešamā padeves ražība:

Qreq = 60 / τRTK = 60 / 39,12 = 1,53 gab./min

Pieņemot padeves rezerves koeficientu KQ = 1,5, projektējamā padeves ražība:

Qproj = KQ · Qreq = 1,5 · 1,53 = 2,30 gab./min

## 7.3. Magazīnas un slīdes renes aprēķins

Pieņemot, ka magazīnai jānodrošina aptuveni 15 minūšu autonoma darbība, nepieciešamais sagatavju skaits:

nmag = Qreq · taut = 1,53 · 15 = 22,95  ⇒  nmag = 25 sagataves

Mmag = nmag · ms = 25 · 0,66 = 16,5 kg

Pieņemot atstarpi starp sagatavēm c = 6 mm, vienas sagataves solis magazīnā un vienrindas magazīnas garums:

p = Ls + c = 104 + 6 = 110 mm

Lmag = nmag · p = 25 · 110 = 2750 mm = 2,75 m

Sagataves pārvietošanai tiek izmantota rievu jeb leņķa slīdes rene ar pašcentrējošu šķērsgriezumu. Renes ģeometrija pie sagataves diametra d = 32 mm:

hr = 0,4·d = 0,4·32 = 12,8 mm  ⇒  hr = 13 mm

S = 1,1·d = 1,1·32 = 35,2 mm  ⇒  S = 36 mm

Renes slīpuma leņķis pret horizontu γ = 30°, kas atbilst prasībai, ka rievu slīdes renei slīpuma leņķim jābūt ne mazākam par 25–30°.

## 7.4. Pneimatiskā atdalītāja pārbaude

Renes galā tiek uzstādīts pneimatisks tapu vai mēlītes veida atdalītājs, kas atdala vienu sagatavi no plūsmas un nofiksē to robota paņemšanas pozīcijā. Pieņemot atdalītāja viena cikla laiku tatd = 2 s, tā teorētiskā ražība:

Qatd = 60 / tatd = 60 / 2 = 30 gab./min

Tā kā 30 > 2,30, atdalītāja ražība ir pietiekama un tas neierobežo RTK ciklu. Reālā darbībā atdalītājs izsniedz vienu sagatavi pēc PLC komandas, kad robots ir gatavs paņemt nākamo sagatavi.

## 7.5. Padeves sistēmas piemērotības pārbaude

| Parametrs | Vērtība |
| --- | --- |
| RTK takts | 39,12 s/gab. |
| Nepieciešamā padeve | 1,53 gab./min |
| Projektējamā padeve ar rezervi | 2,30 gab./min |
| Sagatavju skaits magazīnā | 25 gab. |
| Sagatavju masa magazīnā | 16,5 kg |
| Vienrindas magazīnas garums | 2750 mm |
| Renes platums / dziļums | 36 mm / 13 mm |
| Renes slīpuma leņķis | 30° |
| Atdalītāja ražība | 30 gab./min |

Padeves sistēmas ražība (2,30 gab./min) ir lielāka par nepieciešamo (1,53 gab./min), bet atdalītāja ražība (30 gab./min) ir vēl lielāka, tāpēc magazīna + slīdes rene + atdalītājs nodrošina nepieciešamo sagatavju padevi un nav RTK ierobežojošais posms.

# 8. Instrumentu un apstrādes operāciju izvēle

## 8.1. Instrumentu izvēles pamatojums

Instrumentu izvēle veikta, pamatojoties uz detaļas konstrukciju, materiālu C45, izvēlēto sagatavi Ø32×104 mm un pieņemto tehnoloģisko maršrutu. Detaļa tiek apstrādāta uz CNC virpošanas-frēzēšanas centra, tāpēc tiek izmantoti ārējās virpošanas griežņi, urbji, izvirpošanas grieznis, vītnes grieznis, piedziņas instruments šķērsurbuma Ø5 urbšanai un fāzēšanas instruments. Galvenajām ārējās virpošanas operācijām tiek izvēlēti cietkausējuma griežņi ar maināmām plāksnītēm: rupjās virpošanas grieznis paredzēts uzlaides noņemšanai, bet tīrās virpošanas grieznis — gala izmēra un virsmas kvalitātes nodrošināšanai. Īpaši svarīga ir virsmas Ø25 apstrāde, jo tā kalpo kā bāze A.

## 8.2. Operāciju un instrumentu atbilstība

Labās puses aksiālais urbums Ø8×13 tiek izveidots ar spirālurbi Ø8. Kreisās puses iekšējais urbums Ø18 tiek apstrādāts divos posmos: vispirms urbšana ar spirālurbi Ø17, pēc tam izvirpošana līdz Ø18 ar iekšējo izvirpošanas griezni, kas nodrošina precīzāku diametru. Šķērsurbums Ø5 tiek izveidots tajā pašā CNC centrā, izmantojot C asi un radiālo piedziņas instrumentu ar urbi Ø5, bez papildu pārbāzēšanas. Ārējās vītnes M30×3,5 griešanai tiek izmantots vītnes grieznis ar cietkausējuma plāksnīti metriskam 60° profilam; vītne tiek griezta vairākos gājienos. Fāžu 2×45° un 3×45° izveidošanai izmanto 45° fāzēšanas griezni, bet pēc Ø5 urbšanas nepieciešamības gadījumā veic malu atgratēšanu.

## 8.3. Instrumentu komplekts vienam CNC centram

| Nr. | Instruments | Operācija |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ārējās rupjās virpošanas grieznis | Ø32 → Ø26 / Ø30 rupjā virpošana |
| 2 | Ārējās tīrās virpošanas grieznis | Ø26 → Ø25 tīrā virpošana |
| 3 | Gala pievirpošanas grieznis | Galu pievirpošana |
| 4 | Spirālurbis Ø8 | Aksiālais urbums Ø8×13 |
| 5 | Spirālurbis Ø17 | Iekšējais urbums Ø17 |
| 6 | Iekšējais izvirpošanas grieznis | Izvirpošana Ø17 → Ø18 |
| 7 | Radiālais piedziņas instruments ar urbi Ø5 | Šķērsurbums Ø5 (C ass) |
| 8 | Vītnes grieznis M30×3,5 | Ārējā vītne M30 |
| 9 | 45° fāzēšanas grieznis | Fāzes 2×45°, 3×45° |
| 10 | Atgratēšanas instruments | Malu atgratēšana pēc Ø5 |

Praktiskai realizācijai paredzēts izmantot modernus pārklātus cietkausējuma instrumentus C45 apstrādei; konkrētie izmēri un plāksnīšu markas jāprecizē pēc izvēlētā ražotāja kataloga. Tā kā RTK kompleksā paredzēti divi vienādi CNC centri, katram nepieciešams identisks instrumentu komplekts. Slīpēšana nav nepieciešama, jo Ra 3,2 nodrošina tīrā virpošana.

# 9. Griešanas režīmu aprēķins

## 9.1. Aprēķina metodika

Griešanas režīmu aprēķins tiek veikts galvenajām detaļas mehāniskās apstrādes operācijām. Katrai operācijai tiek noteikts griešanas ātrums, darbvārpstas apgriezienu skaits, griešanas spēks vai moments, nepieciešamā jauda un pamatlaiks (mašīnlaiks). Aprēķinā netiek iekļauti palīglaiki (robota kustības, patronas iespīlēšana, instrumentu maiņa, kontrole, marķēšana) — tie tiek pieskaitīti 10. sadaļā. Aprēķins materiālam C45 pieņemts ar σB = 750 MPa, izmantojot cietkausējuma instrumentus un dzesēšanas šķidrumu (Kv = 1,15 virpošanai). Griešanas ātrums virpošanai aprēķināts pēc formulas v = Cv·Kv / (Tᵐ·tˣᵛ·sʸᵛ), bet urbšanai pēc v = Cv·D^qv·Kv / (Tᵐ·sʸᵛ). Pamatlaiks aprēķināts kā Tp = L / (nf·s), kur L ir darba ceļš ar iegriešanos un pārskrējienu.

## 9.2. Ārējās virsmas Ø25 virpošana

Virsma Ø25 tiek apstrādāta pirmajā uzstādījumā un kalpo kā bāze A. Kopējā radiālā uzlaide tiek sadalīta divos pārgājienos:

h = (Ds − D)/2 = (32 − 25)/2 = 3,5 mm  (t1 = 3,0 mm; t2 = 0,5 mm)

Rupjā virpošana Ø32 → Ø26 (t1 = 3,0 mm; s1 = 0,40 mm/apgr; T = 24 min; Cv = 350; xv = 0,15; yv = 0,35; m = 0,20):

v1 = 350·1,15 / (24^0,20 · 3,0^0,15 · 0,40^0,35) ≈ 249 m/min

n1 = 1000·v1 / (π·Ds) = 1000·249 / (3,14·32) = 2478 apgr/min  ⇒  nf1 = 2500 apgr/min

vf1 = π·Ds·nf1 / 1000 = 3,14·32·2500 / 1000 = 251,2 m/min

Pz1 = 3000 · 3,0^1 · 0,40^0,75 · 251,2^(−0,15) = 1976 N

Na1 = Pz1·vf1 / 61200 = 1976·251,2 / 61200 = 8,1 kW

Tp1 = L / (nf1·s1) = 22 / (2500·0,40) = 0,0220 min = 1,32 s

Tīrā virpošana Ø26 → Ø25 (t2 = 0,5 mm; s2 = 0,20 mm/apgr; Cv = 420; yv = 0,20):

v2 = 420·1,15 / (24^0,20 · 0,5^0,15 · 0,20^0,20) = 391,6 m/min

n2 = 1000·391,6 / (3,14·26) = 4794 apgr/min  ⇒  nf2 = 4800 apgr/min

vf2 = 3,14·26·4800 / 1000 = 391,9 m/min

Pz2 = 3000 · 0,5^1 · 0,20^0,75 · 391,9^(−0,15) = 183 N

Na2 = 183·391,9 / 61200 = 1,17 kW ;  Ne2 = Na2 / η = 1,17 / 0,85 = 1,38 kW

Tp2 = 22 / (4800·0,20) = 0,0229 min = 1,38 s

Tp(Ø25) = Tp1 + Tp2 = 1,32 + 1,38 = 2,70 s

## 9.3. Ārējās virsmas zem M30 virpošana

Virsma zem vītnes M30 tiek samazināta no Ø32 līdz Ø30 (l = 40 mm; L = 42 mm). Tā kā uzlaide ir neliela, apstrāde tiek veikta vienā pārgājienā (t = 1,0 mm; s = 0,30 mm/apgr; Cv = 350; yv = 0,35; m = 0,20):

t = (32 − 30)/2 = 1,0 mm

v = 350·1,15 / (24^0,20 · 1,0^0,15 · 0,30^0,35) ≈ 325 m/min

n = 1000·325 / (3,14·32) = 3235 apgr/min  ⇒  nf = 3200 apgr/min

vf = 3,14·32·3200 / 1000 = 321,5 m/min

Pz = 3000 · 1,0^1 · 0,30^0,75 · 321,5^(−0,15) = 512 N

Na = 512·321,5 / 61200 = 2,69 kW ;  Ne = 2,69 / 0,85 = 3,16 kW

Tp(Ø30) = L / (nf·s) = 42 / (3200·0,30) = 0,04375 min = 2,63 s

## 9.4. Iekšējā urbuma Ø18 apstrāde

Urbums Ø18 (dziļums l = 32 mm) tiek iegūts divos posmos: urbšana Ø17 un izvirpošana līdz Ø18.

Urbšana Ø17 (D = 17 mm; s = 0,30 mm/apgr). Padeves pārbaude pēc urbja stiprības un sistēmas stinguma:

si = 34,8·D^0,8 / σB^0,9 = 34,8·17^0,8 / 750^0,9 = 0,868 mm/apgr  (0,30 < 0,868 — der)

smax = 0,065·D^0,6 = 0,065·17^0,6 = 0,356 mm/apgr  (0,30 < 0,356 — der)

Noturība T = 0,4·Ttab = 0,4·25 = 10 min; Cv = 9,8; qv = 0,4; yv = 0,5; m = 0,2; Kv = 0,65:

v = 9,8·17^0,4·0,65 / (10^0,2 · 0,30^0,5) = 22,8 m/min

n = 1000·22,8 / (3,14·17) = 427 apgr/min  ⇒  nf = 425 apgr/min

vf = 3,14·17·425 / 1000 = 22,7 m/min

M = 10·0,0345·17^2·0,30^0,8 = 38,1 N·m ;  Pa = 10·68·17·0,30^0,7 = 4977 N ≈ 4,98 kN

Na = M·nf / 9750 = 38,1·425 / 9750 = 1,66 kW

l1 = (D/2)·ctg59° = (17/2)·0,601 = 5,11 mm

Tp1 = (l + l1) / (nf·s) = (32 + 5,11) / (425·0,30) = 0,291 min = 17,46 s

Izvirpošana Ø17 → Ø18 (t = 0,5 mm; s = 0,15 mm/apgr; nf = 5000 apgr/min):

vf = 3,14·17·5000 / 1000 = 267,0 m/min

Pz = 156 N ;  Na = 156·267 / 61200 = 0,68 kW ;  Ne = 0,68 / 0,85 = 0,80 kW

Tp2 = L / (nf·s) = 33 / (5000·0,15) = 0,044 min = 2,64 s

Tp(Ø18) = Tp1 + Tp2 = 17,46 + 2,64 = 20,10 s

Šī ir laikietilpīgākā operācija visā detaļas apstrādē.

## 9.5. Aksiālā urbuma Ø8×13 urbšana

Izmērs B = 8 tiek interpretēts kā aksiālais urbums Ø8 ar dziļumu 13 mm (D = 8 mm; l = 13 mm; t = 4 mm; s = 0,12 mm/apgr). Padeves pārbaude:

si = 34,8·8^0,8 / 750^0,9 = 0,475 mm/apgr  (0,12 < 0,475 — der)

Noturība T = 0,4·15 = 6 min; Cv = 7; qv = 0,4; yv = 0,7; m = 0,2; Kv = 0,65:

v = 7·8^0,4·0,65 / (6^0,2 · 0,12^0,7) = 32,2 m/min

n = 1000·32,2 / (3,14·8) = 1281 apgr/min  ⇒  nf = 1250 apgr/min

vf = 3,14·8·1250 / 1000 = 31,4 m/min

l1 = (D/2)·ctg59° = (8/2)·0,601 = 2,40 mm

Tp(Ø8) = (l + l1) / (nf·s) = (13 + 2,40) / (1250·0,12) = 0,1027 min = 6,16 s

## 9.6. Šķērsurbuma Ø5 urbšana

Šķērsurbums Ø5 tiek urbts tajā pašā CNC virpošanas-frēzēšanas centrā ar radiālo piedziņas instrumentu, izmantojot C asi detaļas leņķiskai indeksācijai. Aprēķins veikts analoģiski aksiālajam urbumam. Pieņem: D = 5 mm; s = 0,08 mm/apgr (Tabulas 33. tab.); noturība T = 0,4·10 = 4 min; Cv = 7; qv = 0,4; yv = 0,7; m = 0,2; Kv ≈ 0,65 (konservatīvs); Klv ≈ 1,0, jo urbums veidojas cauri sieniņai (sk. 9.9. apakšnodaļu).

v = Cv·D^qv·Kv / (T^m · s^yv) = 7·5^0,4·0,65 / (4^0,2 · 0,08^0,7) = 38,4 m/min

n = 1000·v / (π·D) = 1000·38,4 / (3,14·5) = 2446 apgr/min  ⇒  nf = 2400 apgr/min

vf = π·D·nf / 1000 = 3,14·5·2400 / 1000 = 37,7 m/min

l1 = (D/2)·ctg59° = (5/2)·0,601 = 1,50 mm

Urbuma dziļums atbilst sieniņas biezumam starp Ø30 un Ø18 virsmām: l = (30 − 18)/2 = 6 mm; ar iegriešanos un izeju cauri sieniņai darba ceļš L = 6 + 1,50 + 0,66 = 8,16 mm.

Tp(Ø5) = L / (nf·s) = 8,16 / (2400·0,08) = 0,0425 min = 2,55 s

## 9.7. Ārējās vītnes M30×3,5 griešana

Viengājiena vītnei padeve ir vienāda ar soli, bet profila dziļums ir ievērojams, tāpēc vītne tiek griezta vairākos pārgājienos (pieņemti i = 8 pārgājieni):

s = P = 3,5 mm/apgr

h = 0,6134·P = 0,6134·3,5 = 2,15 mm

Tp(M30×3,5) = 13,10 s

## 9.8. Kopējais pamatlaiks

| Operācija | Pamatlaiks Tp, s |
| --- | --- |
| Ø32 → Ø25 virpošana | 2,70 |
| Ø32 → Ø30 zem M30 | 2,63 |
| Ø17 urbšana + Ø18 izvirpošana | 20,10 |
| Ø8×13 aksiālā urbšana | 6,16 |
| Ø5 šķērsurbums | 2,55 |
| M30×3,5 vītne | 13,10 |
| Kopā TpΣ | 47,24 |

TpΣ = 2,70 + 2,63 + 20,10 + 6,16 + 2,55 + 13,10 = 47,24 s

Šis pamatlaiks tiek izmantots nākamajā sadaļā viena CNC centra pilnā cikla un RTK takta aprēķinam.

## 9.9. Griešanas režīmu koeficientu izvēles pamatojums

Griešanas režīmu aprēķinā izmantotie koeficienti Cv, Cp un pakāpes rādītāji (m, xv, yv, xp, yp, np), kā arī urbšanas koeficienti CM un CP, ir izvēlēti pēc uzziņu tabulām (Tabulas), bet formulas un aprēķina secība — pēc metodikas G. Bunga „Materiālu griešanas režīmu aprēķini apstrādes teorijā” (RTU, 2005). Detaļas materiāls ir tērauds C45; aprēķinā pieņemta tabulu atskaites stiprība σB = 750 MPa, kas ļauj pieņemt Kmv = Kmp = 1,0. Tā kā apstrādē tiek izmantots dzesēšanas šķidrums, virpošanas ātrumam piemēro koeficientu Kev = 1,15.

Virpošanas un izvirpošanas operācijām (Ø25, Ø30, Ø18) tiek lietots griezējs ar cietkausējuma plāksnīti:

| Parametrs | Vērtība | Avots (Tabulas) | Pamatojums / piezīme |
| --- | --- | --- | --- |
| Cv (rupjā, s=0,3…0,7) | 350 | 19. tab. | Ārējā gareniskā virpošana, C45, σB=750 |
| Cv (tīrā / izvirpošana, s<0,3) | 420 | 19. tab. | Precīzā virpošana un izvirpošana |
| xv | 0,15 | 19. tab. | Griešanas dziļuma rādītājs |
| yv | 0,35 / 0,20 | 19. tab. | Padeves rādītājs (rupjā / tīrā) |
| m | 0,20 | 19. tab. | Īpatnējās noturības rādītājs |
| T | 24 min | Mat. gr. rez. apr. | Vidējais plāksnītes noturības laiks |
| Kmv | 1,0 | 20./21. tab. | C45, σB=750 → 1,0 |
| Kev | 1,15 | Mat. gr. rez. apr. 2.8. | Ar dzesēšanas šķidrumu |
| Cp | 3000 | 26. tab. | Griešanas spēks Pz |
| xp / yp / np | 1,0 / 0,75 / −0,15 | 26. tab. | Pz pakāpes rādītāji |
| Kpz | 1,0 | 27./28./30. tab. | C45 korekcijas koeficienti ≈ 1 |

Urbšanas operācijām (Ø17 priekšurbums, Ø8 aksiālais urbums, Ø5 šķērsurbums) tiek lietots spirālurbis no ātrgriezējtērauda P6M5 (HSS):

| Parametrs | Vērtība | Avots (Tabulas) | Pamatojums / piezīme |
| --- | --- | --- | --- |
| Asināšanas leņķis 2φ | 118° | 31. tab. | Normālā asināšana tēraudam |
| Padeve s (Ø17/Ø8/Ø5) | 0,30 / 0,12 / 0,08 | 33. tab. | Pēc urbja Ø, pārbaudīta pēc stiprības un stinguma |
| Noturība T (Ø17/Ø8/Ø5) | 10 / 6 / 4 min | 32. tab. | Tabulas vērtība × 0,4 |
| Cv (s>0,2, Ø17) | 9,8 | 34. tab. | qv/yv/m = 0,4/0,5/0,2 |
| Cv (s<0,2, Ø8/Ø5) | 7,0 | 34. tab. | qv/yv/m = 0,4/0,7/0,2 |
| Klv (Ø17, Ø8, Ø5) | ≈ 1,0 | 35. tab. | Urbumi cauri sieniņai / mazs dziļums diametros |
| Kv (kopējais) | ≈ 0,65 | 34. tab. piez. | Konservatīva vērtība (sk. piezīmi zemāk) |
| CM | 0,0345 | 36. tab. | Griešanas moments M |
| qm / ym | 2,0 / 0,8 | 36. tab. | M pakāpes rādītāji |
| CP | 68 | 36. tab. | Aksiālais spēks Pa |
| qp / yp | 1,0 / 0,7 | 36. tab. | Pa pakāpes rādītāji |

Ārējās vītnes M30 griešanas pamatlaiks aprēķināts kinemātiski (CNC vītņgriešanas cikls: i = 8 pārgājieni, padeve vienā apgriezienā vienāda ar soli P = 3,5 mm), tāpēc tam netiek lietoti atsevišķi Cv/Cp koeficienti; pieņemtais vītnes griešanas ātrums ir konservatīvs. Frēzēšanas koeficientu tabulas (49./50. tab.) šajā darbā netiek izmantotas, jo izmērs B = 8 ir interpretēts kā aksiālais urbums Ø8, nevis atslēgas rieva, un frēzēšana ar pirkstfrēzi maršrutā nav paredzēta; arī slīpēšanas tabulas (55. tab.) netiek lietotas, jo Ra 3,2 tiek nodrošināts ar virpošanu.

Pieņēmumi un precizējumi: (1) σB = 750 MPa pieņemts atbilstoši 19. un 26. tabulu atskaites stāvoklim (Kmv = Kmp = 1,0); ja pasniedzējs norāda citu C45 stāvokli, koeficientus pārrēķina pēc 20./21./27. tabulām. (2) Kev = 1,15 — 19. tabula dota apstrādei bez dzesēšanas, tāpēc ar SOŠ aprēķināto ātrumu reizina ar 1,15. (3) 34. tabulas piezīme paredz reizināšanu ar 0,85 pie urbja normālas asināšanas; aprēķinā lietots konservatīvāks kopējais Kv ≈ 0,65, kas palielina urbšanas laiku un dod takta rezervi (ar 0,85 Ø17 urbšanas laiks samazinātos no ~17,5 s līdz ~13,5 s, nemainot RTK shēmu). (4) Ø5 urbja ātruma koeficienti Cv, qv, yv, m ņemti no 34. tabulas (nevis 32.); 32. tabula dod tikai urbja noturības laiku T.

Atsauces formulējums: koeficienti Cv, Cp un pakāpes rādītāji pieņemti pēc Mat. gr. rez. apr. (G. Bunga, RTU 2005) un attiecīgajām Tabulas tabulām — virpošanai 19. un 26. tab., urbšanai 33., 34. un 36. tab., urbja noturībai 32. tab.

# 10. Palīglaika un RTK takta aprēķins

## 10.1. Nepieciešamais takts

Iepriekšējā sadaļā tika aprēķināts galveno operāciju pamatlaiks TpΣ = 47,24 s, kurā ietilpst tikai griešanas laiks. Lai noteiktu RTK reālo darba taktu, pamatlaikam jāpieskaita palīglaiki: sagataves ievietošana CNC centrā, patronas iespīlēšana, instrumentu pozicionēšana, automātiskā pārbāzēšana, vītnes negriezošie gājieni, C ass indeksācija, kā arī robota un AKS darbības laiki. Gada programma ir N = 180 000 gab./gadā, bet pieņemtais efektīvais gada laika fonds Fef = 220 800 min/gadā = 13 248 000 s/gadā. Nepieciešamais takts:

τreq = Fef / N = 13 248 000 / 180 000 = 73,6 s/gab.

## 10.2. Viena CNC centra pilnais cikls

| Palīgdarbība | Laiks, s |
| --- | --- |
| CNC durvju atvēršana/aizvēršana un sagataves ievietošana | 5 |
| Patronas iespīlēšana / atlaišana | 3 |
| Instrumentu pozicionēšana un revolvergalvas maiņa | 5 |
| Automātiska pārbāzēšana ar pretvārpstu | 8 |
| M30 vītnes negriezošie gājieni | 5 |
| C ass indeksācija un piedziņas instrumenta palīglaiks Ø5 | 5 |
| Kopā Tpal,TM | 31 |

Tpal,TM = 5 + 3 + 5 + 8 + 5 + 5 = 31 s

TTM = TpΣ + Tpal,TM = 47,24 + 31 = 78,24 s

Palīglaiki pieņemti projektēšanas aprēķinam un konkrētā RTK ieviešanā precizējami pēc izvēlēto CNC centru, robota, satvērēja un drošības sistēmas tehniskajiem datiem.

## 10.3. Viena CNC centra pārbaude un divu CNC centru takts

Ja RTK kompleksā būtu tikai viens CNC centrs, takts būtu τ1TM = 78,24 s/gab. Tā kā 78,24 > 73,6, viens CNC centrs gada programmas izpildei nav pietiekams. Tādēļ RTK sastāvā tiek izvēlēti divi paralēli strādājoši CNC virpošanas-frēzēšanas centri, kuru efektīvais takts:

τTM,2 = TTM / 2 = 78,24 / 2 = 39,12 s/gab.

Svarīgi nošķirt divus jēdzienus: viena detaļa vienā CNC centrā apstrādājas 78,24 s, bet divu paralēlu CNC centru dēļ gatavās detaļas no kompleksa iznāk ik pēc 39,12 s.

## 10.4. Robota un AKS pārbaude

| Robota darbība | Laiks, s |
| --- | --- |
| Sagataves paņemšana no atdalītāja | 2 |
| Pārvietošanās pie gatavā CNC centra | 4 |
| Gatavās detaļas izņemšana ar dubulto satvērēju | 5 |
| Jaunas sagataves ievietošana | 5 |
| Gatavās detaļas pārvietošana uz AKS / paleti | 6 |
| Drošības pauzes un satvērēja kontrole | 8 |
| Kopā Trobots | 30 |

Robota apkalpošanas laiks Trobots = 30 s, bet AKS un marķēšanas laiks TAKS = 13 s. Tā kā 30 < 39,12 un 13 < 39,12, ne robots, ne AKS nav RTK ierobežojošais posms. Robota apkalpošanas laiks 30 s tiek pieņemts kā projektēšanas aprēķina vērtība robotam ar dubulto satvērēju; reālā ieviešanā tas jāpārbauda pēc robota trajektorijām, darba zonas, satvērēja darbības laika un drošības pauzēm.

## 10.5. RTK takts un gada ražība

RTK takts tiek noteikts pēc visvairāk noslogotā resursa:

τRTK = max(τTM,2 ; Trobots ; TAKS) = max(39,12 ; 30 ; 13) = 39,12 s/gab.

τRTK = 39,12 < τreq = 73,6  — RTK nodrošina gada programmu

Qgada = Fef / τRTK = 13 248 000 / 39,12 = 338 650 gab./gadā

## 10.6. Iekārtu noslodze

ηnosl = N / Qgada = 180 000 / 338 650 = 0,531 = 53,1%

Krobots = Trobots / τRTK = 30 / 39,12 = 76,7%

KAKS = TAKS / τRTK = 13 / 39,12 = 33,2%

Noslodze 53,1% nozīmē, ka izvēlētais variants nav minimālo izmaksu risinājums, bet tas nodrošina ievērojamu ražošanas rezervi, kas nepieciešama stabilai automātiskai darbībai, instrumentu nodiluma kompensēšanai, plānotajām apkopēm, robota kustību aizturēm un kontroles laika svārstībām. Robots ar noslodzi 76,7% kļūst par būtisku RTK ritma elementu, tāpēc tam paredzēts dubultais satvērējs, kas vienā ciklā ļauj izņemt gatavo detaļu un ievietot jaunu sagatavi.

# 11. RTK darbības laika un takta ciklogramma

## 11.1. Ciklogrammas pamatojums

RTK ciklogramma parāda, kā laika gaitā darbojas galvenie kompleksa mezgli — divi CNC virpošanas-frēzēšanas centri, rūpnieciskais robots un AKS — un ļauj pārbaudīt, vai tie darbojas saskaņoti. Katrs CNC centrs pilnībā izgatavo detaļu vienā ciklā TTM = 78,24 s, bet abi centri strādā paralēli ar savstarpēju laika nobīdi. Lai iegūtu vienmērīgu gatavo detaļu izlaidi, otrā CNC centra cikls tiek sākts ar nobīdi:

Δt = TTM / 2 = 78,24 / 2 = 39,12 s

## 11.2. CNC centru savstarpējā darba nobīde

| Laiks, s | Notikums |
| --- | --- |
| 0 | CNC Nr.1 sāk ciklu |
| 39,12 | CNC Nr.2 sāk ciklu |
| 78,24 | CNC Nr.1 pabeidz ciklu |
| 117,36 | CNC Nr.2 pabeidz ciklu |
| 156,48 | CNC Nr.1 pabeidz nākamo ciklu |

Tādējādi stabilā režīmā gatavās detaļas no kompleksa iznāk ik pēc 39,12 s.

## 11.3. Mezglu darbības laiki un takts

| Mezgls / darbība | Laiks, s | Piezīme |
| --- | --- | --- |
| CNC Nr.1 cikls | 78,24 | Pilna detaļas apstrāde |
| CNC Nr.2 cikls | 78,24 | Pilna detaļas apstrāde |
| CNC savstarpējā nobīde | 39,12 | Vienmērīgai izlaidei |
| Robots | 30 | Vienas detaļas apkalpošana |
| AKS + marķēšana | 13 | Kontrole un OK/NOK lēmums |
| RTK takts | 39,12 | Gatavo detaļu izlaides intervāls |

RTK takts tiek noteikts kā lielākais no galveno resursu laikiem: τRTK = max(39,12; 30; 13) = 39,12 s/gab. Tādēļ RTK taktu nosaka divu CNC centru kopējā apstrādes jauda, nevis robots vai AKS.

## 11.4. Noslodzes koeficienti un caurlaides laiks

Robota noslodze Krobots = 30/39,12 = 76,7%, AKS noslodze KAKS = 13/39,12 = 33,2%, bet atdalītāja noslodze Katd = 2/39,12 = 5,1%. Jānošķir RTK takts un vienas detaļas caurlaides laiks: viena konkrēta detaļa vienā CNC centrā tiek apstrādāta ~78,24 s, pēc tam kontrolēta, marķēta un novietota paletē, tāpēc aptuvenais caurlaides laiks Tcaurlaide ≈ 105 s. Tomēr, tā kā iekārtas darbojas paralēli, gatavās detaļas stabilā režīmā tiek izlaistas ar taktu 39,12 s/gab. Tā kā 39,12 < 73,6, ciklogramma apstiprina, ka izvēlētais komplekss nodrošina gada programmas izpildi (Qgada ≈ 338 650 gab./gadā). RTK darbības laika un takta ciklogramma grafiskajā formā (TTM = 78,24 s, Δt = 39,12 s, τRTK = 39,12 s/gab.) ir parādīta grafiskajā lapā 3.

# 12. RTK kompleksa iekārtu komponējums

## 12.1. Komponējuma apraksts

RTK kompleksa iekārtu komponējums izstrādāts, pamatojoties uz pieņemto tehnoloģisko maršrutu, griešanas režīmu aprēķiniem, RTK takta aprēķinu un sagatavju padeves sistēmas aprēķinu. Par galvenajām tehnoloģiskajām iekārtām izvēlēti divi CNC virpošanas-frēzēšanas centri, no kuriem katrs pilnībā izgatavo detaļu vienā tehnoloģiskajā ciklā, ieskaitot šķērsurbuma Ø5 urbšanu ar C asi un piedziņas instrumentu; tādēļ atsevišķs Ø5 urbšanas mezgls nav nepieciešams. Komplekss sastāv no sagatavju magazīnas, slīdes renes, pneimatiskā atdalītāja, rūpnieciskā robota ar dubulto satvērēju, diviem CNC centriem, automātiskās kontroles sistēmas, marķēšanas mezgla, gatavo detaļu paletes, brāķa kastes, skaidu konveijeriem, dzesēšanas sistēmām un drošības nožogojuma.

## 12.2. Detaļu plūsma un izvietojums

Sagataves Ø32×104 mm tiek uzkrātas magazīnā un pa slīdes reni nonāk līdz pneimatiskajam atdalītājam, kas katrā ciklā izsniedz vienu sagatavi robota paņemšanas pozīcijā. Robots ar dubulto satvērēju paņem sagatavi un nogādā to uz brīvo CNC centru; kad viens no centriem pabeidz apstrādi, robots izņem gatavo detaļu un tajā pašā ciklā ievieto jaunu sagatavi. Pēc apstrādes robots pārvieto gatavo detaļu uz AKS, kas pārbauda galvenos izmērus un pazīmes: derīgā detaļa tiek marķēta un novietota paletē, bet neatbilstoša — brāķa kastē. Iekārtas tiek izvietotas tā, lai rūpnieciskais robots atrastos kompleksa centrālajā daļā starp diviem CNC centriem un sasniegtu atdalītāju, abus CNC centrus, AKS, marķēšanas mezglu, paleti un brāķa kasti; robota darba zona rasējumā tiek norādīta ar punktētu apli. Pie katra CNC centra paredzēts atsevišķs skaidu konveijers, bet skaidu konteineri izvietoti pie RTK ārējās malas, lai tos varētu apkalpot bez ieiešanas robota darba zonā. Ap visu kompleksu paredzēts drošības nožogojums ar bloķējamām operatora durvīm. RTK kompleksa izvietojums ar gabarītiem, robota darba zonu un apkalpošanas zonām ir parādīts grafiskajā lapā 2. Tā kā τRTK = 39,12 < 73,6 s/gab., izvēlētais komponējums nodrošina gada programmas izpildi un ir tehnoloģiski drošs risinājums ar ražošanas rezervi.

## 12.3. Pieņemtais aprīkojums RTK komponējumam

RTK komponējuma rasējuma izstrādei pieņemti šādi konkrēti iekārtu modeļi un tipi (raksturlielumi norādīti projektēšanas līmenī un precizējami pēc izvēlēto ražotāju kataloga datiem):

| Mezgls | Pieņemtais modelis / tips | Galvenie dati |
| --- | --- | --- |
| CNC turn-mill (×2) | DMG MORI CTX 350 tipa virpošanas-frēzēšanas centrs | C un Y ass, piedziņas instrumenti, pretvārpsta; galvenā vārpsta ISM65 13/14 kW, 5500 apgr/min; footprint ~3960×2030 mm |
| Rūpnieciskais robots | FANUC M-710iC/50 | 6 asis, reach 2050 mm, payload 50 kg, dubultais satvērējs |
| AKS | Renishaw Equator 300 | gabarīti ~570×500 mm, darba zona Ø300×150 mm |
| Marķēšana | Šķiedru lāzera marķēšanas mezgls | slēgta marķēšanas stacija |
| Gatavo detaļu palete | Standarta palete | 1200×800 mm |
| Padeve | Magazīna + slīdes rene + pneimatisks atdalītājs | 25 sagataves, Lmag = 2750 mm, γ = 30° |
| Skaidu novākšana | 2 skaidu konveijeri | viens pie katra CNC centra |

Galvenās vārpstas jauda (13/14 kW) ar ievērojamu rezervi pārsniedz aprēķināto maksimālo griešanas jaudu (~8,1 kW rupjajā Ø25 virpošanā, sk. 9. nodaļu), tāpēc izvēlētais CNC centra tips ir pietiekams detaļas apstrādei.

# 13. Automātiskā kontrole, sensori un drošība

RTK kompleksā pēc diviem CNC virpošanas-frēzēšanas centriem tiek paredzēta automātiskās kontroles sistēma (AKS), uz kuru robots pārvieto gatavo detaļu. AKS detaļu balsta prizmā pēc bāzes virsmas Ø25/A un pārbauda galvenos izmērus un pazīmes — ārējo diametru Ø25, virsmu zem M30, kopējo garumu L=100, urbumus Ø18 un Ø8×13, šķērsurbumu Ø5, ārējo vītni M30×3,5, fāzes un marķējumu — izmantojot lineāros mērīšanas devējus, pneimatiskos mērītājus, kalibra tapas, optiskos sensorus un vītnes kalibru; pēc tam tā pieņem OK/NOK lēmumu un nodod to PLC vadības sistēmai, kas derīgās detaļas novirza uz marķēšanu un paleti, bet nederīgās — uz brāķa kasti. Kompleksa drošību nodrošina drošības nožogojums ar bloķējamām durvīm, avārijas STOP pogas, gaismas aizkari, CNC durvju un patronas iespīlēšanas kontrole, pneimatikas spiediena kontrole un robota darba zonas kontrole; automātiskais cikls tiek uzsākts tikai tad, ja izpildīti visi drošības un gatavības nosacījumi.

# 14. Skaidu novākšana un dzesēšanas sistēma

Detaļa tiek izgatavota no tērauda C45, un apstrādes laikā veidojas tērauda skaidas un siltums, tāpēc pie katra no diviem CNC virpošanas-frēzēšanas centriem paredzēts atsevišķs skrāpju (rausēja) tipa skaidu konveijers ar ūdens bāzes emulsijas dzesēšanas sistēmu (tvertne, sūknis, filtrs, padeves un atgriešanas kanāls); kopā RTK paredzēti divi skaidu konveijeri, bet skaidu konteineri izvietoti pie nožogojuma ārmalas. Aptuvenais noņemtais materiāla tilpums vienai detaļai ir Vm ≈ 22,7 cm³, un ar plastiska tērauda skaidu tilpuma koeficientu k = 15…25 vaļējo skaidu tilpums ir Vskaidas ≈ 0,34…0,57 l uz detaļu jeb, pie ražības ~92 gab./h, aptuveni 31…52 l/h (aptuvens novērtējums, nevis precīzs CAD aprēķins); emulsijas līmenis, plūsma un konveijera darbība tiek kontrolēta ar sensoriem. Skaidu novākšana nav tiešais takta ierobežotājs, bet ir obligāta stabilai automātiskai RTK darbībai, instrumenta kalpošanas laikam un apstrādes kvalitātei.

# 15. RTK variantu salīdzinājums un galīgā izvēle

## 15.1. Salīdzināmie varianti

Pēc detaļas konstrukcijas, tehnoloģiskā maršruta, griešanas režīmu un RTK takta aprēķina tika salīdzināti vairāki iespējamie RTK izpildes varianti ar mērķi izvēlēties risinājumu, kas nodrošina gada programmu un stabilu automātisku darbu. Nepieciešamais takts ir τreq = 73,6 s/gab.

| Variants | Sastāvs | Takts, s/gab. | Gada ražība, gab./gadā | Vērtējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 turn-mill CNC | 78,24 | ≈169 300 | Nepietiek gada programmai |
| B | 1 CNC + specializēts Ø5 mezgls | 70,69 | ≈187 400 | Pietiek, rezerve tikai 2,91 s |
| C | 2 turn-mill CNC + 1 robots | 39,12 | ≈338 650 | Izvēlētais, tehnoloģiski drošs |
| D | 3 turn-mill CNC + 1 robots | ≈30 (robot-limited) | >400 000 | Pārmērīgs, robots kļūst par ierobežojumu |

## 15.2. Variantu analīze un izvēle

Variants A nenodrošina gada programmu, jo viena CNC centra cikls 78,24 s pārsniedz nepieciešamo taktu 73,6 s. Variants B ar atsevišķu Ø5 urbšanas mezglu izpilda programmu, bet tā takta rezerve ir tikai ΔτB = 73,6 − 70,69 = 2,91 s, kas automātiskam RTK darbam ir ļoti maza. Variants C ar diviem CNC centriem dod taktu τC = 78,24/2 = 39,12 s/gab.; ņemot vērā robota (30 s) un AKS (13 s) laikus, τRTK = max(39,12; 30; 13) = 39,12 s/gab. << 73,6 s. Gada ražība Qgada = 338 650 gab./gadā, noslodze ηnosl = 53,1%, takta rezerve Δτ = 34,48 s, robota noslodze 76,7%. Variants D ar trim CNC centriem dotu teorētisko CNC taktu 78,24/3 = 26,08 s, taču robots ar 30 s kļūtu par ierobežojošo posmu (τD = max(26,08; 30; 13) = 30 s), tāpēc trešais centrs netiktu pilnībā izmantots. Par galīgo risinājumu tiek pieņemts variants C — divi CNC virpošanas-frēzēšanas centri, viens robots ar dubulto satvērēju, sagatavju padeves sistēma, AKS, marķēšanas mezgls un gatavo detaļu palete — kā tehnoloģiski drošs risinājums ar ražošanas rezervi.

# 16. Gala secinājumi

Kursa darba ietvaros tika izstrādāts robotizēts tehnoloģiskais komplekss dotās cilindriskās detaļas automātiskai mehāniskai apstrādei. Darbā veikta detaļas konstrukcijas analīze, ražošanas tipa noteikšana, sagataves izvēle, tehnoloģiskā maršruta izstrāde, instrumentu izvēle, griešanas režīmu aprēķins, RTK takta aprēķins, padeves sistēmas izvēle, automātiskās kontroles apraksts un RTK variantu salīdzinājums.

Dotā detaļa ir pakāpjveida rotācijas ķermenis no tērauda C45 ar ārējo vītni M30, cilindrisko virsmu Ø25, iekšējo urbumu Ø18, labās puses aksiālo urbumu Ø8×13, šķērsurbumu Ø5, fāzēm un raupjuma prasību Ra 3,2. Pēc konstrukcijas precizēšanas izmērs B = 8 tika interpretēts kā aksiālais urbums Ø8×13, nevis kā rieva, tāpēc maršruts iekļauj Ø8 urbšanu CNC centrā, nevis rievas frēzēšanu. Par sagatavi izvēlēts apaļais velmētais stienis Ø32×104 mm ar masu ~0,66 kg. Gada programma 180 000 gab./gadā atbilst masveida ražošanai, tāpēc automatizēta RTK izmantošana ir pamatota.

Maršruts izstrādāts pēc principa, ka vispirms tiek izveidota bāze Ø25/A, pēc tam pārējās virsmas apstrādātas attiecībā pret to. Griešanas režīmu aprēķina rezultātā iegūts kopējais pamatlaiks TpΣ = 47,24 s; ar palīglaiku Tpal,TM = 31 s viena CNC centra pilnais cikls ir TTM = 78,24 s. Pie Fef = 13 248 000 s/gadā nepieciešamais takts ir τreq = 73,6 s/gab. Tā kā viens CNC centrs šo taktu nenodrošina, izvēlēti divi paralēli strādājoši CNC centri ar efektīvo taktu τRTK = 78,24/2 = 39,12 s/gab. = max(39,12; 30; 13). Tā kā 39,12 < 73,6, komplekss nodrošina gada programmu; iespējamā gada ražība Qgada = 338 650 gab./gadā, noslodze ηnosl = 53,1%. Izvēlētais risinājums nav minimālo izmaksu variants, bet tas ir tehnoloģiski drošs risinājums ar ražošanas rezervi, kas nepieciešama instrumentu nodiluma, apkopju, robota kustību aizturu un kontroles laika svārstību kompensēšanai.

Sagatavju padevei izvēlēta magazīna ar slīdes reni un pneimatisku atdalītāju (nepieciešamā ražība 1,53 gab./min, projektētā ar rezervi 2,30 gab./min, 25 sagataves, garums ~2750 mm). RTK kompleksā paredzēta automātiskās kontroles sistēma, kas pārbauda galvenos izmērus un pazīmes pēc bāzes Ø25/A un veic OK/NOK šķirošanu, kā arī drošības sistēma ar nožogojumu, durvju bloķēšanu, E-STOP un PLC vadību. Katram CNC centram paredzēts skaidu konveijers un dzesēšanas sistēma. Kopumā izstrādātais RTK komplekss ar diviem CNC virpošanas-frēzēšanas centriem, vienu robotu, automātisku padevi, AKS, marķēšanu, paleti un skaidu novākšanas sistēmu nodrošina nepieciešamo gada programmu, stabilu taktu, kvalitātes kontroli un drošu operatora darbu.

# Literatūras saraksts

- Kursa darba uzdevums. MAB373 „Detaļu orientēšanas un padeves iekārtas”, variants 4.7.

- G. Bunga. Materiālu griešanas režīmu aprēķini apstrādes teorijā. Rīga: RTU, 2005 (Mat. gr. rez. apr.).

- Griešanas režīmu uzziņu tabulas (Tabulas): 19., 20./21., 22., 26., 27./28./30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. tab.

- MAB373 lekciju materiāli par sagatavju padeves un orientēšanas ierīcēm (magazīnas, slīdes renes, atdalītāji).

- MAB373 lekciju materiāli par RTK uzbūvi, automātisko kontroli (AKS), sensoriem un skaidu novākšanu.

- Ražotāju tehniskie dati: DMG MORI (CTX 350), FANUC (M-710iC/50), Renishaw (Equator 300).

# Grafiskā daļa

- Lapa 1 — Detaļas rasējums (A4): M30, Ø25, Ø18, Ø8×13, Ø5, L = 100; bāze A; Ra 3,2.

- Lapa 2 — RTK komponējums (A3/A2): magazīna → slīdes rene + atdalītājs → robots (centrā) → 2× CNC turn-mill → AKS → marķēšana → palete un brāķa kaste; drošības nožogojums, robota darba zona un apkalpošanas zonas ar gabarītiem.

- Lapa 3 — Ciklogramma (A3): divas paralēlas turn-mill līnijas + robots + AKS; TTM = 78,24 s, Δt = 39,12 s, τRTK = 39,12 s/gab.