# SATURS

Leģenda par zonām................................................................................................................................................... 3

Klases leģenda............................................................................................................................................ 3

1. zona – Iekraušana..................................................................................................................... 4

2. zona – Apstrāde .................................................................................................................... 5

3. zona – Galva ar pacelšanu ................................................................ 6

4. zona – izkraušana.................................................................................................................... 7

PLC I/O karte.................................................................................................................................................... 8

Pneimatikas karte: vārsts → izpildmehānisms........................................................................................................... 9

Nelaimes gadījumi un diagnostika (trauksmes saraksts.............................................................................................................. 10

Secības..........................................................................................................................................11 cilpas loģika

# FESTO 1. stacija— Tehniskā dokumentācija

ID = [Zona][Klase][Nē]

# Zonas leģenda

1 (iekraušana), 2 (apstrāde), 3 (pacelšanas un satveršanas galva), 4 (izkraušana)

# Klases leģenda

I – induktīvais sensors

OP - optiskais sensors

S – citi sensori (magnētiskie, mehāniskie gala slēdži)

C – cilindrs

R – rotācijas piedziņa

V – vārsts (ieskaitot solenoīdu)

G - droseļvārsta/plūsmas regulators (GRLA)

M – dzinējs

Q – vakuuma bloks (izsmidzinātājs/piesūceknis)

T – MiniTool izpildmehānisms

# Marķēšanas sistēma (vecā versija)

Marķējuma formāts: Zx_CAT_NNZx – zona: 1 (iekraušana), 2 (apstrāde), 3 (galva ar pacelšanu un satveršanu), 4 (izkraušana)CAT – kategorija: SEN (sensors), ACT (izpildmehānisms), VAL (vārsts), MOT (motors), VAC (vakuums), MOD (modulis)NN – sērijas numurs.
Piemērs: Z2_SEN_03 ir trešais sensors 2. zonā.

# 1. zona – iekraušana (iekraušana)

Mērķis: detaļas saņemšana, klātbūtnes noteikšana, padeve uz līniju un nodošana apstrādei.

| ID | Vārds | Modelis / sērija | Veids | Barošana | Funkcija/atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1I01 | Induktīvais sensors "PART IN" | SIE-M12S-RS-S-L | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | Detaļas noteikšana konveijera ieejā |
| 1R01 | Rotācijas piedziņa (padeve/orientācija) | Festo DSR-25-180-P (Sērija 0788) | Pneimatisks, pusrotējošs | ≤8 bārs | Sagataves pagriešana/pārvietošana no iekraušanas zonas |
| 1I02 | Izpildmehānisma stāvokļa sensori (2 gab.) | SIE-M8x1-PS-K / SIE-M12x1-PS-K-LED | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | Rotējošās saites galējo pozīciju fiksēšana |
| 1M01 | Konveijera motors | M1 | Elektromotors | 24 V līdzstrāva | Detaļas transportēšana uz apstrādes zonu |
| 1OP01 | Optiskais sensors detaļu limitam | — | Optiskais | 10–30 V līdzstrāva | Piedziņas robežas/pilnības uzraudzība 1. zonā; detaļu padeves bloķēšana. |

Zonas apraksts:

- Palaišanas nosacījums. Padeve ir atļauta, ja 1OP01 (optiskā limita ierobežojums) nav aktīvs.

- Daļas uzņemšana. 1M01 konveijers  padod detaļu ieejas sensoram; 1I01 (induktīvais "PART IN") apstiprina klātbūtni.

- Orientācija / padeve. Pusrotējošā piedziņa 1R01 orientē/pārraida sagatavi nākamajā pozīcijā; galējās pozīcijas kontrolē  1I02 (2 induktīvie sensori).

- Bloķēšana. Kad tiek  iedarbināts 1OP01, padeve / konveijers tiek bloķēts, līdz zona ir atbrīvota.

- Pāreja. Pēc noteikumu apstiprināšanas no 1R01 līdz 1I02 sagatave tiek pārvietota uz 2. zonu.

# 2. zona – apstrāde (apstrāde)

Pielietojums: pozicionēšana un tehnoloģiskā darbība (F/H sekcijas, slīpēšana/apstrāde).

| ID | Vārds | Modelis / sērija | Veids | Uzturs | Funkcija/atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2I01 | Induktīvais sensors (ieeja apstrādes zonā) | SIE-M12S-RS-S-L | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | Apstiprinājums par detaļu padevi apstrādes pozīcijā |
| 2I02 | Induktīvais sensors - F sadaļas sākums | SIE-M12S-RS-ES-L | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | Darbības sākums (F iedaļa) |
| 2I03 | Induktīvais sensors - H reģiona beigas | SIE-M12S-RS-K-L (12. 446. tips, U3. sērija) | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | Operācijas beigas (H sadaļa) |
| 2T01 | MiniTool izpildmehānisms – F | MiniTool (zaļais modulis) | Pneimatiskā izpildmehānisma modulis | Pneimatiskais 6–8 bar | Slīpēšanas/apstrādes modulis, F sadaļa |
| 2T02 | MiniTool izpildmehānisms – H | MiniTool (zaļais modulis) | Pneimatiskā izpildmehānisma modulis | Pneimatiskais 6–8 bar | Slīpēšanas/apstrādes modulis, H sekcija |
| 2C01 pozīcijā | Lineārie pozicionēšanas cilindri (2 gab.) | Festo DSNU/DNC sērija | Gaisa cilindrs | ≤10 bārs | Detaļas ievietošana/fiksācija apstrādes pozīcijā |
| 2V01 | Moduļa solenoīda vārsts | Festo VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3 | 24 V līdzstrāva, 3/2 vai 5/2 | Pneimatiskais 6–8 bar | Gaisa pārslēgšanās uz zonas izpildmehānismiem |
| 2G01 | Plūsmas (ātruma) regulators | Festo GRLA-1/8-QS-8-RS-D | Drosele ar pretvārstu | Pneumo | Cilindru/piedziņu ātruma regulēšana |
| 2V02 | Solenoīda vārsts | Festo 1H1 212, 24 V līdzstrāva, 2,5 W | Solenoīda vārsts | 24 V līdzstrāva / Pneimatiskais | Gaisa pārslēgšana (apstrādes bloks) |
| 2I04 | Induktīvais sensors (ieeja izplūdes zonā) | SIE-M12x1-PS-K-LED | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | Apstiprinājums par iziešanu no apstrādes zonas un iebraukšanu izkraušanas zonā (2. zonas robeža). |
| 2P1.1 / 2P1.2 | F moduļa cilindra niedru slēdži - uz priekšu/atpakaļ | MVU / SMT-8-K-LED | Magnētiskie sensori | 10–30 V līdzstrāva | F moduļa cilindra galējo pozīciju uzraudzība (uz priekšu/atpakaļ) apstrādes zonā. |
| 2P2.1 / 2P2.2 | H moduļa cilindru niedru slēdži - uz priekšu/atpakaļ | MVU / SMT-8-K-LED | Magnētiskie sensori | 10–30 V līdzstrāva | H moduļa cilindra galējo pozīciju (uz priekšu/atpakaļ) uzraudzība apstrādes zonā. |
| 2P3.1 / 2P3.2 | Šķērsvirziena cilindra H niedru slēdži – pa kreisi/pa labi | MVU / SMT-8-K-LED | Magnētiskie sensori | 10–30 V līdzstrāva | H moduļa galējo šķērsgājienu pozīciju uzraudzība (pa kreisi/pa labi) apstrādes zonā. |

Zonas apraksts:

- Ieeja. Detaļas ieplūdi nosaka 2I01 (induktīva ieeja). Gaiss uz izpildmehānismiem tiek pārslēgts ar 2V01/2V02, ātrumus nosaka 2G01 regulatori.

- Instrumenta vads (F modulis). Moduļa F cilindrs atnes detaļu; galējās pozīcijas apstiprina niedru slēdži 2P1.1/2P1.2 (uz priekšu/atpakaļ). Sekcijas sākums ir fiksēts ar 2I02.

- Transmisija/pozicionēšana (H modulis). Modulis H saņem detaļu un padod to izejai; cilindra galējās pozīcijas apstiprina 2P2.1/2P2.2 (uz priekšu/atpakaļ). Šķērsvirzienu attiecībā pret instrumentu kontrolē  2P3.1/2P3.2 (pa kreisi/pa labi). Sekcijas beigas ir 2I03.

- Izejiet no zonas. Gatavību izkraušanai apstiprina  2I04 (induktīvs pie izejas), pēc tam cikls pāriet uz 3. zonu / pārnešanu.

# 3. zona – Galva ar pacelšanu un satvērienu (Galva ar pacelšanu)

| ID | Vārds | Modelis / sērija | Veids | Uzturs | Funkcija/atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3Q01 | Vakuuma izsmidzinātājs / piesūcekne | FESTO 151270, VAL-1/8-10 | Vakuums, pneimatiskais | Pneimatiskais 6–8 bar | Sagataves vakuuma satveršana |
| 3C01 | Paceļamā ass (pneimatiskais cilindrs) | Festo DSNU/DNC sērija | Pneimatiskais cilindrs (magnētiskais virzulis) | ≤10 bārs | Satvērēja galvas pacelšana/nolaišana |
| 3S01 | Paceļamās ass stāvokļa sensori | MVU / SMT-8-K-LED | Magnētiskie gājiena sensori | 10–30 V līdzstrāva | Cilindra galējā stāvokļa uzraudzība |
| 3V01 | Pacelšanas ass solenoīda vārsts | Festo VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3 | 24 V līdzstrāva | Pneimatiskais 6–8 bar | Pacēlāja cilindra vadība |
| 3R01 | Rotācijas starpposma piedziņa | Festo DSR-25-180-P | Pneimatisks, pusrotējošs | ≤8 bārs | Daļas pārorientēšana starp sadaļām |
| 3S02 | Piedziņas robežslēdži | BURGESS U33 | Robots. Beigas | — | Rotējošā posma sākuma/beigu stāvokļa fiksēšana |
| 3I01 | Induktīvs sensors kreisajai ratiņa pozīcijai | SIE-M12S-PS-S | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | Ratiņa kreisā stāvokļa kontrole (gājiena ierobežojums) pārvietošanas zonā. |
| 3P01 | Niedru slēdzis ratiņa galējā labajā stāvoklī | MVU / SMT-8-K-LED | Magnētiskais sensors | 10–30 V līdzstrāva | Ratiņa labās pozīcijas kontrole (gājiena ierobežojums) pārvietošanas zonā. |

Mērķis: sagataves vakuuma satveršana, pacelšana/pārvietošana starp sekcijām un iekraušana nākamajā pozīcijā.

Zonas apraksts:

- Uztveršana.3Q01 vakuuma modulis  rada vakuumu un notur daļu.

- Pacelšana/nolaišana. 3C01 cilindrs  pārvieto galvu vertikāli; 3S01 kontrolē galējās pozīcijas.

- Pagriezt/pārvietot.3R01 daļēji grozāmā piedziņa  transportē sagatavi starp sekcijām; 3S02 (BURGESS U33) fiksēšanas slēdži  apstiprina pozīciju.

- Ratiņa gājiena robežas. Kreisā robeža ir 3I01, labā robeža ir 3P01 (niedru slēdzis).

- Pāreja. Pēc sensoru apstiprināšanas daļa tiek iesniegta izkraušanai (4. zona).

# 4. zona – izkraušana (izkraušana)

Mērķis: gatavības izkraušanai apstiprināšana, maksimālā detaļu skaita ierobežošana, detaļas noņemšana.

| ID | Vārds | Modelis / sērija | Veids | Uzturs | Funkcija/atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4I01 | Induktīvais izlādes sensors | SIE-M12S-RS-L | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | 4R01 rotora A stāvokļa uzraudzība (rokas pozicionēšana) 4. zonā. |
| 4OP01 | Optiskais sensors (daudzuma ierobežojums) | — | Optiskais PNP/NPN | 10–30 V līdzstrāva | Maksimālā detaļu skaita pārbaude |
| 4I02 | SR izlādes piedziņas stāvokļa sensori (x2) | SIE-M12 sērija | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | 4R01 rotora B stāvokļa uzraudzība (rokas pozicionēšana) 4. zonā. |
| 4V01 | Izplūdes vadības vārsts | Festo VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3 | 24 V līdzstrāva | Pneimatiskais 6–8 bar | Izpildmehānismu pārslēgšana izplūdes zonā |
| 4R01 | Grozāmas rokas piedziņa (manipulators) | Festo DSR-25-180-P | Pneimatisks, pusrotējošs | ≤8 bārs | Pagrieziet rokas sviru pārvadāšanai/izkraušanai 4. zonā. |
| 4C01 | Rokas pacelšanas sliežu cilindrs | Festo DSNU/DNC sērija | Gaisa cilindrs | ≤10 bārs | Manipulatora (sliežu ceļa) pacelšana/nolaišana 4. zonā. |
| 4P01 / 4P02 | 4C01 cilindru niedru slēdži - augšējā / apakšējā daļā | MVU / SMT-8-K-LED | Magnētiskie sensori | 10–30 V līdzstrāva | 4C01 cilindra augšējā/apakšējā stāvokļa vadība 4. zonā. |
| 4R02 | Gala rotors (drop blade) | Festo DSR-25-180-P | Pneimatisks, pusrotējošs | ≤8 bārs | Detaļas galīgā atiestatīšana pie izejas (rotors ar asmeni) 4. zonā. |
| 4I03 | Induktīvais rotora pozīcijas sensors 4R02 – A | SIE-M12x1-PS-K-LED | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | 4R02 rotora (gala rotora) stāvokļa A uzraudzība 4. zonā. |
| 4I04 | Induktīvais rotora pozīcijas sensors 4R02 – B | SIE-M12x1-PS-K-LED | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | 4R02 rotora (gala rotora) stāvokļa B uzraudzība 4. zonā. |
| 4I05 | Induktīvais "Part in" sensors bļodā | SIE-M12x1-PS-K-LED | PNP, induktīvs | 10–30 V līdzstrāva | Daļas klātbūtnes uzraudzība izplūdes traukā (daļa sensorā) 4. zonā. |

Zonas apraksts:

- Gatavības pārbaude. Pieņemšanas pozīciju apstiprina  ar 4I01; ja nepieciešams, ņem vērā daudzuma nosacījumu 4OP01.

- Manipulācijas.4R01 piedziņa  pagriež roku  vajadzīgajā pozīcijā (4I01/4I02 - A/B vadība). Augstums pārvieto 4C01; augšējo/apakšējo daļu kontrolē  4P01/4P02.

- Uztvērēja vadība. Daļējas/brīvas bļodas klātbūtni apstiprina  4I05.

- Galīgā atiestatīšana. Izvadīšanu izplūdes sekcijā veic  4R02 rotors; tā pozīcijas kontrolē  4I03/4I04 (A/B).

- Cikla pabeigšana. Pēc apstiprinājumiem 4I01-4I05 sistēma ir gatava pieņemt nākamo daļu (atgriezties 1. zonā).

Stacijas pases pielikums

FESTO MPS ministacija (RTU) — signālu kartes un darba atskaite

# 5. PLC / I/O karte

Sadaļā tiek fiksēta "uzbūvētā" vadības struktūra un I/O karte ātrai signāla meklēšanai pēc ID = [Zona][Class][No].

## 5.1. FESTO CPX vadības bloka sastāvs

| Modulis/mezgls | Marķējums (piemērs) | Mērķis | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrolieris / PLC | CPX-FEC-1-IE (Steuerblock) | CPU/kontrolieris, Ethernet/lauka kopne | 529041 (datu plāksnīte)Testēts: RUN/PS OK, DI/DO darbsBarošana 24 V DC; Iespējama piekļuve Ethernet tīklam |
| Sistēmas barošanas modulis | CPX-GE-EV-S | Strāvas savienotājs (VEL/SEN, VVAL/VOUT, 0V, PE) | 195746 / 714089 Pārbaudīts: strāva piegādāta, modulis iedarbinās7/8" 4-pin savienotājs; pin 1=+24V VEL/SEN, pin2=+24V VVAL/VOUT, pin3=0V, pin4=PE |
| DI ievades modulis #1 | CPX-AB-8-KL | 8 digitālās ieejas 24 V LĪDZSTRĀVA (PNP) | 195708 Pārbaudīts: ievades ir nolasāmasObjekta adresācija: I0.0... I0.7 |
| DI ievades modulis #2 | CPX-AB-8-KL | 8 digitālās ieejas 24 V LĪDZSTRĀVA (PNP) | - (Pred.) Pārbaudīts: Ievades ir lasāmas Objekta adresācija: I1.0... I1.7 |
| DO izvades modulis #1 | CPX-AB-4DO | 4 x 24 V līdzstrāvas digitālās izejas (spole/slodze) | — (tips "4DO") Pārbaudīts: izejas slēdzis Adresācijas pred.: Q0.0... 0.3. jautājums |
| DO izvades modulis #2 | CPX-AB-4DO | 4 x 24 V līdzstrāvas digitālās izejas (spole/slodze) | — (ar "4DO" tipu) Pārbaudīts: izejas slēdzisAdresācijas sagatavošana: Q0.4... 0.7. |
| Strāvas savienotājs (piederums) | ECU-G7865-C2 (strāvas padeves kontaktligzda) | Kabeļa strāvas savienotājs CPX (7/8") | Mat.Nr. 543107 |

## 5.2 Barošana CPX (sistēma un slodze)

CPX-GE-EV-S tiek izmantoti divi "plusi" (jaudas atdalīšana):

1. tapa – VEL/SEN: elektronikas un sensoru barošanas avots (darba spriegums).

2. tapa - VVAL / VOUT: vārsts un izejas barošanas avots (slodzes spriegums).

Tapa 3 – 0 V: kopīgs mīnuss (kopīgs abām ķēdēm).

4. tapa – PE: aizsargājošs zemējums/ekvipotenciālitāte (zemējuma savienojums).

## 6.2 Vārstu un izpildmehānismu maršrutēšana - veidne

| Vārsta ID |  | Veids/sērija | Pieslēgvieta (1/2/4/3/5) | Caurule (OD×ID) | Kur tas iet (ID akts.) | Funkcija | Pārbaude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. zonas vārsts/vārsts | 1V01 | – (norādīt pēc datu plāksnītes) | Pneimatisks izplatītājs 1R01 | 24 V līdzstrāva | PU 4×2.5 / 6×4 | OK (funkcija apstiprināta, izmantojot DO) |
| 2. zonas vārsts (galvenais) | 2V01 | Festo VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3 | Izplatītājs (P53C kods) | 24 V līdzstrāva | PU 4×2.5 | LABI |
| Vārsts 2. zona | 2V02 | Festo 1H 212, 24 V līdzstrāva, 2,5 W | Solenoīda vārsts (tips Refine) | 24 V līdzstrāva | PU 4×2.5 | LABI |
| Vakuuma iekārta | 3Q01 | Festo VAD-ME-1/8 | Vakuuma ežektors/ģenerators | – (pneimo) | PU 4×2.5 (vakuums) + barošana | OK (rada vakuumu) |
| 3. zonas izplatītājs | 3V01 | Festo VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3 | Izkliedētājs (pacelšana/nolaišana) | 24 V līdzstrāva | PU 4×2.5 | LABI |
| 4. zonas izplatītājs | 4V01 | Festo VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3 | Izplatītājs (manipulators/izkraušana) | 24 V līdzstrāva | PU 4×2.5 | LABI |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |

## 6.3 Izpildmehānisma karte – veidne

| ID akts. | Tips (cilindrs/rotējošs/vakuums) | Modelis/sērija | Pieslēgvietas (A/B) | Plūsmas regulatori | Sensori un pagrieziena beigas | Pārbaude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1R01 | Rotācijas piedziņa | Festo DSR-25-180-P (orientieris) | A/B (pneimatisks) | — / pēc vietas | 1I02A, 1I02B (induktīvs) | LABI |
| 2C01 pozīcijā | Pneimatiskscylinder | Festo DSNU/DNC (ar pasi) | A/B (pneimatisks) | 2G01 (Festo GRLA 1/8...) | 2P1.1, 2P1.2 (niedru slēdži) | LABI |
| 2T01 | MiniTool modulis | Festo MiniTool (sarkans) | Pneumo | — | 2I02 / 2I03 (loģika) | Labi (modulis atbild) |
| 2T02 | MiniTool modulis | Festo MiniTool (zaļš) | Pneumo | — | 2I02 / 2I03 (loģika) | LABI |
| 3C01 | Pneimatiskscylinder (lifts) | Festo DSNU/DNC (ar pasi) | A/B (pneimatisks) | — / pēc vietas | 3S01 (augšpusē) + (apakšā - saskaņā ar shēmu) | LABI |
| 3R01 | Rotācijas piedziņa | Festo DSR-25-180-P | A/B (pneimatisks) | — | 3P01 (pa kreisi), 3P02 (pa labi) (ja uzstādīts) | LABI |
| 4C01 | Pneimatiskscylinder (kāpurķēžu pacēlājs) | Festo DSNU/DNC | A/B (pneimatisks) | — / pēc vietas | 4P01, 4P02 (niedru slēdži) | LABI |
| 4R01 | Rotācijas piedziņa (manipulators) | Festo DSR-25-180-P | A/B (pneimatisks) | — | 4I02 (SR prece, 2 gab.) | LABI |
| 4R02 | Galīgais rotors/lāpstiņa | Festo DSR-25-180-P (orientieris) | A/B (pneimatisks) | — | 4I03 (rotors A), 4I04 (rotors B) | LABI |
| 3Q01 | Vakuuma montāža/piesūcekne | Festo VAD-ME-1/8 + piesūcekne | Vakuums | — | Detaļu/sensoru apstiprinājums | LABI |

# 8. Secības loģika

Ieteicamais cikla apraksta formāts ir pakāpeniska stāvokļu tabula ar atsauci uz zonām un I/O marķējumu.

## 8.1 Cikla soļu tabula - veidne

| Darbība | Zona | Darbība (DO / vārsts) | Gaidīt (DI/nosacījums) | Taimauts | Pāreja uz kļūdu | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cikla sākums / gatavība | Iespējot konveijeru (Q0.0), Atļaut padevi | 1OP01=neaktīvs; 1I01 drīzumā | OK (pieteikšanās ir redzama testā) |  |  |
| 2 | Daļēja barošana 1. zonā | Apstāšanās / pozicionēšana, pārnesumu sagatavošana | 1I01=1 (ievades daļa) | LABI |  |  |
| 3 | Orientācijas/2. zonas pārsūtīšana | Vārsta iedarbināšana 1V01 (Q0.1), pagrieziens 1R01 | 1I02A/1I02B apstiprina | LABI |  |  |
| 4 | 2. zona: sākas apstrāde | Ieslēdziet 2V01/2V02 (Q0.2/Q0.3), F/H ciklu | 2I02/2I03 | LABI |  |  |
| 5 | 2. zona: pabeigšana, nodošana tālāk | Atspējot / atiestatīt, pārsūtīt uz 3. zonu | 2I04=1 (izejot no 2. zonas) | LABI |  |  |
| 6 | 3. zona: sagūstīšana un pārsūtīšana | Ieslēdziet vakuumu (Q0.5), paceliet / pagrieziet (Q0.4) | 3S01/3S02 Apstiprināt noteikumus | Labi (pēc funkcionalitātes) |  |  |
| 7 | 4. zona: Pozicionēšana/augšupielāde | Iespējot 4V01 (Q0.6), pārvietot / atiestatīt | 4I05/4OP01 un citi 4. zonas sensori | Labi (pēc funkcionalitātes) |  |  |
| 8 | Cikla beigas / atgriešanās gaidīšanas laikā | Izslēdzas stāvokļi | Signāli sākotnējos stāvokļos | LABI |  |  |
| — | — | — | — | — |  |  |
| — | — | — | — | — |  |  |
| — | — | — | — | — |  |  |
| — | — | — | — | — |  |  |

# 9. Pārskats par paveikto darbu un darbspējas apliecinājums

Šajā sadaļā ir reģistrētas darbības, kas veiktas, lai atjaunotu staciju, un pārbaudes rezultāti. Mērķis ir saglabāt komandas "zināšanu karti": kas ir mainījies, kas ir pārbaudīts, ar kādām metodēm un ar kādu rezultātu.

## 9.1 Īss kopsavilkums

Tika veikta pilnīga stacijas elementu marķēšana atbilstoši pieņemtajam formātam (ID = [Zona][Class][No]).

Visas pneimatiskās caurules ir aizstātas ar jaunām, lai novērstu gaisa noplūdi; Veikts noplūdes tests.

Tika pārbaudīti kabeļu maršruti (zvanīšana, īssavienojumu / pārtraukumu neesamības kontrole) un noņemami savienojumi.

Sensori, cilindri, vakuuma mezgls un citi izpildmehānismi tika pārbaudīti, izmantojot testerus un manuālo vadību.

Tiek organizēta vietējā elektroapgāde: tīkls/perifērija tiek darbināta atsevišķi un CPX tiek darbināta atsevišķi; Tiek apstiprināta DI/DO darbība (tiek nolasītas ieejas, izejas ģenerē signālus).